TABEL DE CONCORDANȚĂ

| 1 | Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Regulamentul delegat (UE) 2017/254 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013, (UE) nr. 812/2013, (UE) nr. 65/2014, (UE) nr. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 și (UE) 2015/1187 cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare CELEX: 32017R0254, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 38/1din 15.02.2017. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Titlul proiectului de act normativ național Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gradul general de compatibilitate Parțial compatibil |  |  |  |  |  |  |
| Actul Uniunii Europene |  | Proiectul de act normativ național | Gradul de compatibilitate | Diferențele | Observațiile | Autoritatea/ persoana responsabilă |
| 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/254 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013, (UE) nr. 812/2013, (UE) nr. 65/2014, (UE) nr. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 și (UE) 2015/1187 cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare Articolul 6 Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 392/2012 Anexa V la Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 se modifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament delegat. |  | REGULAMENT cu privire la etichetarea energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur | Compatibil |  | Se transpune doar anexa nr. VI din Regulamentul UE, dat fiind faptul ca este regulamentul de modificare a mai multor Regulamente UE. |  |
| ANEXA VI Modificări aduse anexei V la Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 Anexa V se înlocuiește cu următorul text: „ANEXA V Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică. La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură: (1) Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model. (2) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă: (a) valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și (b)valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și (c) atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1. (3) Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat. (4) Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului. (5) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 1. (6) Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat. (7) Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante. Autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, fiabile, exacte și reproductibile, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VII. Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare. |  | Anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței 1. Toleranțele de verificare a parametrilor măsurați de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor declarați de producător și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a modifica valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele menționate pe etichetă sau în fișa cu informații despre produs nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică. 2. La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor efectuează încercări de laborator cu respectarea următoarei proceduri: 1) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor verifică o singură unitate a modelului. 2) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă: a) valorile indicate în documentația tehnică de furnizori în contextul obligației de a asigura exactitatea etichetelor și a fișelor cu informații despre produs pe care le furnizează și de a elabora o documentație tehnică suficientă pentru a permite evaluarea exactității și, după caz, valorile utilizate pentru calculul acestor valori, nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile corespunzătoare menționate în rapoartele de încercare; și b) valorile publicate pe etichetă și în fișa cu informații despre produs nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate, iar clasa de eficiență energetică și clasa de emisii acustice în aer indicate nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și c) atunci când Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor supune încercării unitatea din modelul respectiv, valorile obținute (și anume, valorile parametrilor relevanți, măsurate în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) respectă toleranțele de verificare respective, astfel cum figurează în tabelul 1. 3) Dacă nu se obțin rezultatele menționate la subpct. 2) lit. a) și b) din prezenta anexă, modelul și toate modelele enumerate ca modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. 4) Dacă nu se obține rezultatul menționat la subpct. 2) lit. c) din prezenta anexă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau din mai multe modele echivalente. 5) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 1 din prezenta anexă. 6) Dacă nu se obține rezultatul menționat la subpct.5) din prezenta anexă, modelul și toate modelele enumerate ca modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. 7) Fără întârziere după luarea deciziei privind nerespectarea de către model a prevederilor de la subpct. 3) și 6) din prezenta anexă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor furnizează autorităților celorlalte Părți Contractante și Secretariatului Comunității Energetice toate informațiile relevante. 8) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor utilizează proceduri de măsurare care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, fiabile, exacte și reproductibile, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.7. 9) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor aplică numai toleranțele de verificare prevăzute în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la subpct.1)-7) din prezenta anexă pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelul 1, nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare. | Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil |  |  | Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor |
| Tabelul 1 Toleranțe de verificare Parametri; Toleranțe de verificare. Consumul anual ponderat de energie (AEC ); Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru AEC cu mai mult de 6 %.. Consumul ponderat de energie (Et ); Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Et cu mai mult de 6 %.. Eficiența ponderată a condensării (Ct ); Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate pentru Ct cu mai mult de 6 %.. Durata ponderată a programului (Tt ); Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Tt cu mai mult de 6 %.. Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv (Po și Pl ); Valorile obținute pentru consumul de putere Po și Pl , în cazul în care acestea sunt mai mari de 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Pl cu mai mult de 6 %. Valoarea obținută pentru consumul de putere Po și Pl , în cazul în care aceasta este de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Pl cu mai mult de 0,10 W.. Durata modului inactiv (Tl ); Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Tl cu mai mult de 6 %.. Nivelul de putere acustică, LWA; Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru LWA .. | Tabelul 1 Toleranțe de verificare Parametri; Toleranțe de verificare. Consumul anual ponderat de energie (AEC ); Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru AEC cu mai mult de 6 %.. Consumul ponderat de energie (Et ); Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Et cu mai mult de 6 %.. Eficiența ponderată a condensării (Ct ); Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate pentru Ct cu mai mult de 6 %.. Durata ponderată a programului (Tt ); Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Tt cu mai mult de 6 %.. Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv (Po și Pl ); Valorile obținute pentru consumul de putere Po și Pl , în cazul în care acestea sunt mai mari de 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Pl cu mai mult de 6 %. Valoarea obținută pentru consumul de putere Po și Pl , în cazul în care aceasta este de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru Po și Pl cu mai mult de 0,10 W.. Durata modului inactiv (Tl ); Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Tl cu mai mult de 6 %.. Nivelul de putere acustică, LWA; Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru LWA .. | Compatibil Compatibil |  |  |  |

TABEL DE CONCORDANȚĂ

| 1 | Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Regulamentul delegat (UE) 2020/1059 al Comisiei din 27 aprilie 2020 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012 și (UE) nr. 874/2012 în ceea ce privește etichetarea anumitor produse cu impact energetic CELEX: 32020R1059, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 232/28 din 20.07.2020. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Titlul proiectului de act normativ național Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic |  |  |  |  |  |
| 3 | Gradul general de compatibilitate Parțial compatibil |  |  |  |  |  |
| Actul Uniunii Europene |  | Proiectul de act normativ național | Gradul de compatibilitate | Diferențele | Observațiile | Autoritatea/ persoana responsabilă |
| 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Regulamentul delegat (UE) 2020/1059 al Comisiei din 27 aprilie 2020 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012 și (UE) nr. 874/2012 în ceea ce privește etichetarea anumitor produse cu impact energetic Articolul 6 Rectificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 392/2012 Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 se rectifică după cum urmează: 1. În anexa I, la punctul 1.1, subpunctul IV se înlocuiește cu următorul text: „IV. consumul anual ponderat de energie (AEC ) în kWh/an, rotunjit în sus la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu anexa VII;”. 2. În anexa II, la punctul 1, litera (f) se înlocuiește cu următorul text: „(f) pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică: consumul anual ponderat de energie (AEC ), rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»; pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz: consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)], rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh-Gaz pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»; și consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)el], rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»;”. 3. În anexa III, la punctul 1 litera (f), subpunctul (i) se înlocuiește cu următorul text: „(i) pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică: consumul de energie (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a Egdry1/2,a) al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială; pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz: consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)], rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh-Gaz pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»; și consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)el], rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»;”. 4. Anexa IV se rectifică după cum urmează: (a) la punctul 1, litera (d) se înlocuiește cu următorul text: «(d) pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică: consumul anual ponderat de energie (AEC ), rotunjit în sus la cel mai apropiat număr întreg, care trebuie exprimat după cum urmează: «Consum de energie „X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri standard de uscare efectuate cu programele standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»; pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz: consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)], rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh-Gaz pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»; și consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)el], rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»;»; (b) la punctul 1, litera (f) se înlocuiește cu următorul text: „(f) consumul de energie (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a Egdry1/2,a) al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială, rotunjit în sus la două zecimale și calculat în conformitate cu anexa VII;”. 5. În anexa VI, la punctul 2, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: „Eficiența ponderată a condensării (Ct ) a unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare se determină în conformitate cu anexa VII punctul 3”. |  | REGULAMENT cu privire la etichetarea energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur 2) În anexa nr.1, la punctul 1.1, subpunctul IV se înlocuiește cu următorul text: „IV.consumul anual ponderat de energie (AEC ) în kWh/an, rotunjit în sus la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu anexa VII;”. 3) În anexa nr.2, la punctul 1, litera f) se înlocuiește cu următorul text: „(f) pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică: - consumul anual ponderat de energie (AEC), rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»; pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz: - consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)], rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh-Gaz pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»; Și consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)el], rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»;”. 4) În anexa nr.3, la punctul 1 litera f), subpunctul (i) se înlocuiește cu următorul text: „(i) pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică: consumul de energie (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a Egdry1/2,a) al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială; pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz: consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS) ], rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh-Gaz pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»; și consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)el ], rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»;”. 5) Anexa nr.4 se rectifică după cum urmează: a) la punctul 1, litera d) se înlocuiește cu următorul text: «d) pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică: - consumul anual ponderat de energie (AEC ), rotunjit în sus la cel mai apropiat număr întreg, care trebuie exprimat după cum urmează: «Consum de energie „X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri standard de uscare efectuate cu programele standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»; pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz: - consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS) ], rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh-Gaz pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»; Și - consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)el ], rotunjit în sus la o zecimală; acesta este descris drept: «Consum de energie „X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.»;»; b) la punctul 1, litera f) se înlocuiește cu următorul text: „f) consumul de energie (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a Egdry1/2,a) al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială, rotunjit în sus la două zecimale și calculat în conformitate cu anexa nr.7 la prezentul Regulament;”. 7) În anexa nr.6, la punctul 2, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: „Eficiența ponderată a condensării (Ct ) a unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare se determină în conformitate cu punctul 3 din anexa nr.7 la prezentul Regulament”. | Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil |  | Se transpune doar anexa nr. VI din Regulamentul UE, dat fiind faptul ca este regulamentul de modificare a mai multor Regulamente UE. | Ministerul Energiei Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor Ministerul Energiei Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor Ministerul Energiei Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor Ministerul Energiei Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor Ministerul Energiei Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor Ministerul Energiei Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor |