TABEL DE CONCORDANȚĂ

| 1 | Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Regulamentul delegat (UE) 2017/254 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013, (UE) nr. 812/2013, (UE) nr. 65/2014, (UE) nr. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 și (UE) 2015/1187 cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare CELEX: 32017R0254, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 38/1din 15.02.2017. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Titlul proiectului de act normativ național Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gradul general de compatibilitate Compatibil |  |  |  |  |  |  |
| Actul Uniunii Europene |  | Proiectul de act normativ național | Gradul de compatibilitate | Diferențele | Observațiile | Autoritatea/ persoana responsabilă |
| 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/254 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013, (UE) nr. 812/2013, (UE) nr. 65/2014, (UE) nr. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 și (UE) 2015/1187 cu privire la utilizarea toleranțelor în procedurile de verificare Articolul 11 Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 65/2014 Anexa VIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 65/2014 se modifică în conformitate cu anexa XI la prezentul regulament delegat. |  | REGULAMENT cu privire la etichetarea energetică a a cuptoarelor și a hotelor de bucătărie de uz casnic | Compatibil |  | Se transpune doar anexa nr. XI din Regulamentul UE, dat fiind faptul ca este modificarea amai multor Regulamente UE. |  |
| ANEXA V Modificări aduse anexei VIII la Regulamentul delegat (UE) nr. 65/2017 Anexa VIII se înlocuiește cu următorul text: „ANEXA VIII Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței Toleranțele de verificare prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică. La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament delegat, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură: (1) Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model. (2) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă: (a) valorile indicate în documentația tehnică în temeiul articolului 5 litera (b) din Directiva 2010/30/UE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile corespunzătoare indicate în rapoartele de testare în temeiul punctului (iii) de la articolul menționat mai sus; și (b)valorile publicate pe etichetă și în fișa produsului nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate și clasa de eficiență energetică indicată nu este mai avantajoasă pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și (c) atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 6. (3) Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat. (4) Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului (5) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 6. (6) Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament delegat. (7) Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante. Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II. Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare. |  | Anexa nr. 8 la la Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică a cuptoarelor și a hotelor de bucătărie de uz casnic Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței 1. Toleranțele de verificare a parametrilor măsurați de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor declarați de producător și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a modifica valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele menționate pe etichetă sau în fișa cu informații despre produs nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică. 2. La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor efectuează încercări de laborator cu respectarea următoarei proceduri: 1) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor verifică o singură unitate a modelului. 2) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă: a) valorile indicate în documentația tehnică de furnizori în contextul obligației de a asigura exactitatea etichetelor și a fișelor cu informații despre produs pe care le furnizează și de a elabora o documentație tehnică suficientă pentru a permite evaluarea exactității și, după caz, valorile utilizate pentru calculul acestor valori, nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile corespunzătoare menționate în rapoartele de încercare; și b) valorile publicate pe etichetă și în fișa cu informații despre produs nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate, iar clasa de eficiență energetică și clasa de emisii acustice în aer indicate nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și c) atunci când Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor supune încercării unitatea din modelul respectiv, valorile obținute (și anume, valorile parametrilor relevanți, măsurate în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) respectă toleranțele de verificare respective, astfel cum figurează în tabelul 1. 3) Dacă nu se obțin rezultatele menționate la subpct. 2) lit. a) și b) din prezenta anexă modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. 4) Dacă nu se obține rezultatul menționat la subpct. 2) lit. c) din prezenta anexă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. 5) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 1 din prezenta anexă. 6) Dacă nu se obține rezultatul menționat la subpct.5) din prezenta anexă, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. 7) Fără întârziere după luarea deciziei privind nerespectarea de către model a prevederilor de la subpct. 3) și 6) din prezenta anexă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor furnizează autorităților celorlalte Părți Contractante și Secretariatului Comunității Energetice toate informațiile relevante. 8) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.2. 9) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor aplică numai toleranțele de verificare prevăzute în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la subpct.1)-7) din prezenta anexă pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelul 1, nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare. | Compatibil Compatibil Compatibil |  |  | Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor |
| Tabelul 1 Toleranțe de verificare Parametrii măsuraţi; Toleranţe de verificare. Masa cuptorului (M); Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată pentru M cu mai mult de 5%. Volumul incintei cuptorului (V); Valoarea obţinută nu trebuie să fie mai mică decît valoarea declarată pentru V cu mai mult de 5%. EC incintă electrică EC incintă cu gaz; Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată pentru ECincintă electric, ECincintă cu gaz cu mai mult de 5%. Wbep, Wl; Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată pentru Wbep, Wl cu mai mult de 5%. Qbep, pbep; Valoarea obţinută nu trebuie să fie mai mică decît valoarea declarată pentru QBEP, PBEP cu mai mult de 5%. Qmax; Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată pentru Qmax cu mai mult de 8%. Emedie; Valoarea obţinută nu trebuie să fie mai mică decît valoarea declarată pentru Emedie cu mai mult de 5%. GFEhotă; Valoarea obţinută nu trebuie să fie mai mică decît valoarea declarată pentru GFEhotă cu mai mult de 5%. Po, Ps; Valoarea obţinută pentru consumul de putere Po şi Ps nu trebuie să depăşească valoarea declarată cu mai mult de10%. Valoarea obţinută pentru un consum de putere Po şi Ps de maximum 1,00 W nu trebuie să depăşească valoarea declarată cu mai mult de 0,10W. Nivelul de putere acustică LwA; Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată. | Tabelul 1 Toleranțe de verificare Parametrii măsuraţi; Toleranţe de verificare. Masa cuptorului (M); Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată pentru M cu mai mult de 5%. Volumul incintei cuptorului (V); Valoarea obţinută nu trebuie să fie mai mică decît valoarea declarată pentru V cu mai mult de 5%. EC incintă electrică EC incintă cu gaz; Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată pentru ECincintă electric, ECincintă cu gaz cu mai mult de 5%. Wbep, Wl; Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată pentru Wbep, Wl cu mai mult de 5%. Qbep, pbep; Valoarea obţinută nu trebuie să fie mai mică decît valoarea declarată pentru QBEP, PBEP cu mai mult de 5%. Qmax; Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată pentru Qmax cu mai mult de 8%. Emedie; Valoarea obţinută nu trebuie să fie mai mică decît valoarea declarată pentru Emedie cu mai mult de 5%. GFEhotă; Valoarea obţinută nu trebuie să fie mai mică decît valoarea declarată pentru GFEhotă cu mai mult de 5%. Po, Ps; Valoarea obţinută pentru consumul de putere Po şi Ps nu trebuie să depăşească valoarea declarată cu mai mult de10%. Valoarea obţinută pentru un consum de putere Po şi Ps de maximum 1,00 W nu trebuie să depăşească valoarea declarată cu mai mult de 0,10W. Nivelul de putere acustică LwA; Valoarea obţinută nu trebuie să depăşească valoarea declarată. | Compatibil |  |  |  |