Anexa nr.

la Hotărârea Guvernului nr.  din

REGULAMENT

cu privire la etichetarea energetică a unităților de ventilație rezidențiale

I. DISPOZIŢII GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE

- Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a aparatelor pentru încălzire locală (în continuare – Regulament) transpune Regulamentul delegat (UE) 1254/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile unităților de ventilație rezidențiale, încorporat și adaptat prin Decizia 2018/03/MC-EnC a Consiliului Ministerial al Comunității Energetice.

- Regulamentul stabilește cerințele privind etichetarea energetică pentru unitățile de ventilație rezidențiale.

- Prezentul regulament nu se aplică unităților de ventilație rezidențiale care:

  - sunt unidirecționale (la evacuare sau la alimentare) și au o putere electrică de intrare mai mică de 30 W;

  - sunt concepute exclusiv pentru a funcționa în atmosfere potențial explozive, astfel cum este definit în Reglementarea tehnică cu privire la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în medii potențial explozive, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1407/2016;

  - sunt concepute exclusiv pentru a funcționa în situații de urgență, pentru perioade scurte de timp și care îndeplinesc cerințele fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții în ceea ce privește siguranța în caz de incendiu, astfel cum este stabilit în Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.913/2016;

  - sunt concepute exclusiv pentru a funcționa:

a) când temperatura de funcționare a aerului vehiculat depășește 100 °C;

b) când temperatura ambiantă de funcționare a motorului care acționează ventilatorul, dacă acesta se află în afara fluxului de aer, depășește 65 °C;

c) când temperatura aerului vehiculat sau temperatura ambiantă de funcționare a motorului, dacă acesta se află în afara fluxului de aer, este mai mică de – 40 °C;

d) când tensiunea de alimentare depășește 1 000 V CA sau 1 500 V CC;

e) în medii toxice, puternic corozive sau inflamabile sau în medii care conțin substanțe abrazive;

  - includ un schimbător de căldură și o pompă de căldură pentru recuperarea căldurii sau care permite transferul sau extracția de căldură, fiind complementare celor ale sistemului de recuperare a căldurii, cu excepția transferului de căldură pentru protecția împotriva înghețului sau pentru decongelare;

  - sunt clasificate ca hote de bucătărie reglementate prin Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică a cuptoarelor şi hotelelor de bucătărie de uz casnici, incorporat și adaptat prin Decizia Consiliului Ministerial al Comunității Energetice 2014/02/MC-EnC.

II. NOŢIUNI

- În sensul prezentului Regulament următoarele noțiuni se definesc astfel:

  - „unitate de ventilație (UV)” –  aparat electric echipat cu cel puțin un rotor, un motor și o carcasă și destinat să înlocuiască aerul utilizat cu aerul exterior într-o clădire sau o parte a unei clădiri;

  - „unitate de ventilație rezidențială” (UVR)  –   o unitate de ventilație în care: (a) debitul maxim nu depășește 250 m3/h; (b) debitul maxim este între 250 și 1 000 m3/h, iar producătorul declară utilizarea prevăzută ca fiind exclusiv pentru un aparat de ventilație rezidențial;

  - „debitul maxim” este rata declarată a debitului volumic maxim de aer a unei unități de ventilație care poate fi atinsă cu controale integrate sau furnizate separat în condiții atmosferice standard (20 °C) și 101 325 Pa, când unitatea este instalată completă (de exemplu, cu filtre curate) și în conformitate cu instrucțiunile producătorului; pentru UVR cu conducte, debitul maxim se referă la debitul aerului la 100 Pa diferență de presiune statică externă, iar pentru UVR fără conducte, la debitul de aer la cea mai mică diferență totală posibilă de presiune care se alege dintr-un set de valori de 10 (minimum)-20-50-100-150-200-250 Pa, alegându-se valoarea care este egală sau cu puțin sub valoarea măsurată a diferenței de presiune;

  - „unitate de ventilație unidirecțională” (UVU)  –   o unitate de ventilație care produce un debit de aer într-o singură direcție, fie din interiorul în exteriorul clădirilor (evacuare), fie din exteriorul în interiorul clădirilor (alimentare), debitul de aer produs mecanic fiind echilibrat prin dispozitive naturale de alimentare sau de evacuare a aerului;

  - „unitate de ventilație bidirecțională” (UVB)  –   o unitate de ventilație care produce un debit de aer între interiorul și exteriorul unei clădiri și care este echipată cu ventilatoare de evacuare și alimentare;

  - „model de unitate de ventilație echivalent”  –   o unitate de ventilație cu aceleași caracteristici tehnice, în conformitate cu cerințele aplicabile privind informațiile despre produse, dar introduse pe piață ca model diferit de unitate de ventilație de către același producător, reprezentant autorizat sau importator.

  - „consum specific de energie (CSE)” [exprimat în kWh/(m2.a)]  –   un coeficient de exprimare a energiei consumate pentru ventilație per m2 de suprafață de podea încălzită dintr-o locuință sau o clădire, calculat pentru UVR în conformitate cu anexa nr. 7;

  - „nivelul de putere acustică (LWA)”  –   nivelul ponderat A al sunetului radiat de carcasă exprimat în decibeli (dB) raportat la o putere acustică de un picowatt (1pW), transmis prin aer la debitul de referință;

  - „funcționare cu mai multe viteze”  –   un motor de ventilator care poate funcționa cu cel puțin trei viteze fixe plus poziția zero („oprit”);

  - „variator de viteză (VSD)”  –   o comandă electronică, integrată sau care funcționează ca un sistem unic sau separat cu motorul și cu ventilatorul, care adaptează în permanență curentul electric cu care este alimentat motorul pentru a controla debitul;

  - „sistem de recuperare a căldurii (SRC)”  –   partea unei unități de ventilație bidirecționale echipată cu un schimbător de căldură proiectat pentru a transfera căldura din aerul evacuat (contaminat) la aerul de alimentare (proaspăt);

  - „randamentul termic al unui SRC rezidențial (ηt)”  –   raportul dintre câștigul în temperatură al aerului aspirat și pierderea de temperatură a aerului evacuat, ambele fiind în funcție de temperatura exterioară, măsurată cu SRC în condiții de vreme uscată și în condiții atmosferice standard, cu un debit masic echilibrat, o diferență de temperatură de 13 K între interior și exterior, fără corecția aportului termic de la motoarele ventilatoarelor;

  - „rata de scurgeri interne”  –   fracția de aer extras prezentă în aerul aspirat al unităților de ventilație prevăzute cu HRS ca urmare a scurgerilor între debitele de aer evacuat și aer aspirat în interiorul carcasei atunci când unitatea funcționează la debitul volumic de aer de referință, măsurat la conducte; încercarea se efectuează la 100 Pa;

  - „report”  –   procentul din aerul de evacuare, care se restituie aerului de alimentare în cazul unui schimbător cu regenerare de căldură în conformitate cu fluxul de referință;

  - „rata de scurgeri externe”  –   fracția din debitul volumic de aer de referință care iese din carcasa unei unități atunci când aceasta este supusă unei încercări de presiune; încercarea se efectuează la 250 Pa atât în cazul unei depresiuni, cât și la suprapresiune;

  - „amestec”  –   recircularea imediată sau scurtcircuitarea debitelor de aer între gurile de evacuare și de intrare la terminalele interioare și la cele exterioare, astfel încât acestea să nu contribuie la ventilația efectivă a unui spațiu dintr-o clădire atunci când unitatea funcționează la debitul volumic de aer de referință;

  - „rata de amestec”  –   fracția de aer extras, ca parte din volumul de aer de referință total, care recirculă între gurile de evacuare și de intrare atât la terminalele interioare cât și la cele exterioare, astfel încât nu contribuie la ventilația eficace a unui spațiu dintr-o clădire atunci când unitatea funcționează la volumul de aer de referință (măsurat la 1 m de conducta de intrare interioară) minus rata de scurgere internă.

  - „puterea absorbită efectivă” (exprimată în W)  –   puterea electrică absorbită la debitul de referință și la diferența de presiune totală exterioară corespunzătoare și care include cererea de energie electrică pentru ventilatoare, comenzile (inclusiv telecomenzile) și pompa de căldură (dacă este integrată);

  - „putere absorbită specifică (SPI)” [(exprimată în W/(m3/h)]  –   raportul dintre puterea efectivă absorbită (în W) și debitul de referință (în m3/h);

  - „diagrama debitului/a presiunii”  –  un set de curbe de debit (axa orizontală) și de diferență de presiune al unei unități de ventilație rezidențiale unidirecționale sau al alimentării unei UVR bidirecționale, unde fiecare curbă reprezintă o viteză a ventilatorului cu cel puțin opt puncte de încercare echidistante și unde numărul de curbe este dat de numărul de opțiuni distincte de viteză ale ventilatorului (una, două sau trei) sau, în cazul unui ventilator cu variator de viteză, care include cel puțin o curbă minimă, maximă și intermediară corespunzătoare apropiată de volumul de aer de referință și de diferența de presiune pentru încercarea SPI;

  - „debitul de referință” (exprimat în m3/s) este valoarea de pe abscisă într-un punct pe o curbă a diagramei debit/ presiune care se află într-un punct de referință sau cel mai aproape de un punct de referință situat la cel puțin 70 % din debitul maxim și la 50 Pa pentru unitățile cu conducte și la o presiune minimă pentru unitățile fără conducte. Pentru unitățile de ventilație bidirecționale, debitul volumic de aer de referință se aplică la gura de alimentare cu aer;

  - „factorul de control (CTRL)”  –   un factor de corecție pentru calculul CSE, în funcție de tipul de control al unității de ventilație, în conformitate cu descrierea din tabelul 1 din anexa nr. 7;

  - „parametru de control”  –   un parametru sau un set de parametri măsurabili care se presupune că sunt reprezentativi pentru necesarul de ventilație, de exemplu, nivelul de umiditate relativă, nivelul de dioxid de carbon (CO2), de compuși organici volatili (COV) sau de alte gaze, detectarea prezenței, mișcării sau a ocupării spațiului cu ajutorul razelor infraroșii sau prin reflexia de unde ultrasonice, semnale electrice provenite de la utilizarea de către om a sistemului de iluminat sau a echipamentelor;

  - „comandă manuală”  –   orice tip de comandă care nu utilizează un regulator de cerere;

  - „regulator de cerere”  –   un dispozitiv sau un ansamblu de dispozitive, integrate sau livrate separat, care măsoară un parametru de control și folosește rezultatul pentru a regulariza în mod automat debitul unității și/sau debitele conductelor;

  - „regulator cu ceas”  –   o interfață umană cu ceas (reglată în funcție de perioada din timpul zilei) folosită pentru a regla viteza ventilatorului/debitul unității de ventilație și care are cel puțin șapte reglaje manuale pe zi lucrătoare ale debitului ajustabil pentru cel puțin două perioade de reducere a puterii, adică perioade în care se aplică un debit redus sau nu se aplică niciun debit;

  - „ventilație controlată (VC)”  –   o unitate de ventilație care utilizează un regulator de cerere;

  - „unitate cu conducte”  –   o unitate de ventilație destinată să ventileze una sau mai multe încăperi sau spații închise dintr-o clădire și care este destinată să fie prevăzută cu racorduri;

  - „unitate fără conducte”  –   o unitate de ventilație destinată să ventileze o singură încăpere sau un singur spațiu închis dintr-o clădire și care nu este destinată să fie prevăzută cu racorduri;

  - „control centralizat al ventilației”  –   un regulator de cerere al unei unități de ventilație cu conducte care reglează în mod continuu viteza (vitezele) ventilatorului și debitul pe baza unui senzor pentru întreaga clădire ventilată sau pentru o parte a clădirii la nivel central;

  - „control local al ventilației”  –   un regulator de cerere al unei unități de ventilație care reglează în mod continuu viteza (vitezele) ventilatorului și debitele pe baza mai multor senzori pentru o unitate de ventilație cu conducte sau pe baza unui senzor pentru o unitate de ventilație fără conducte;

  - „presiune statică (psf)”  –   presiunea totală din care se scade presiunea dinamică a ventilatorului;

  - „presiune totală (psf)”  –   diferența dintre presiunea de stagnare la ieșirea din ventilator și cea de la intrarea în ventilator;

  - „presiunea de stagnare”  –   presiunea măsurată într-un punct al unui gaz aflat în curgere, atunci când acesta este adus în stare de repaus printr-un proces izoentropic;

  - „presiunea dinamică”  –   presiunea calculată pornind de la rata debitului masic și densitatea medie a gazului la ieșire și în zona de ieșire din unitate;

  - „schimbător cu recuperare de căldură”  –   un schimbător de căldură fără părți mobile, destinat să transfere energia termică de la un curent de aer la altul, cum ar fi un schimbător de căldură cu plăci sau cu tuburi cu flux paralel, flux încrucișat sau contraflux, sau o combinație a acestora sau un schimbător de căldură cu plăci sau cu tuburi cu difuziune de vapori;

  - „schimbător cu regenerare de căldură”  –   un schimbător de căldură rotativ care încorporează o roată rotativă pentru a transfera energia termică de la un curent de aer la altul, care integrează un material care permite transferul de căldură latentă, un mecanism de antrenare, o carcasă sau un cadru și etanșări pentru a reduce devierile și pierderile de aer dintr-un curent de aer; schimbătoarele de căldură de acest tip prezintă grade diferite de recuperare a umidității în funcție de materialul folosit;

  - „sensibilitatea fluxului de aer la variațiile de presiune” a unei UVR fără conducte  –   raportul dintre deviația maximă de la debitul maxim al UVR la + 20 Pa și cel la o diferență de presiune externă totală de – 20 Pa;

  - „etanșeitatea la aerul interior/exterior” a unei UVR fără conducte este debitul (exprimat în m3/h) între interior și exterior atunci când ventilatorul (ventilatoarele) este (sunt) oprit(e).

  - „mecanism de afișare” –    orice ecran, inclusiv ecran tactil, sau orice altă tehnologie vizuală utilizată pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

  - „afișare imbricată” –    o interfață vizuală în care o imagine sau set de date sunt accesate prin executarea unui clic cu mouse-ul, prin trecerea pe deasupra cu mouse-ul sau, în cazul unui ecran tactil, prin extinderea altei imagini sau a altui set de date;

  - „ecran tactil” –    un ecran care reacționează la contact, cum este cel al unui computer de tip tabletă, al unei tablete sau al unui telefon inteligent;

  - „text alternativ” –    text furnizat ca o alternativă la un grafic, care să permită prezentarea informațiilor în altă formă decât cea grafică, în cazul în care dispozitivele de afișare nu pot să reproducă graficul, sau pentru a spori accesibilitatea, de exemplu în cazul aplicațiilor de sinteză vocală.

III. RESPONSABILITĂȚILE FURNIZORILOR, COMERCIANȚILOR ȘI CALENDARUL DE PUNERE ÎN APLICARE A CERINȚELOR DE CONFORMITATE

- După intrarea în vigoare a prezentului Regulament, furnizorii care introduc pe piață unități de ventilație rezidențiale se asigură că sunt îndeplinite următoarele cerințe:

- fiecare unitate de ventilație rezidențială este însoțită de o etichetă tipărită care are formatul și conține informațiile prevăzute în anexa nr. 2; eticheta trebuie să fie furnizată cel puțin în ambalajul unității. Pentru fiecare model de unitate de ventilație rezidențială trebuie pusă la dispoziția comercianților o etichetă electronică în formatul și conținând informațiile stabilite în anexa nr. 2;

- este pusă la dispoziție o fișă a produsului, astfel cum este stabilită în anexa nr. 3. Fișa trebuie să fie furnizată cel puțin în ambalajul unității. Pentru fiecare model de unitate de ventilație rezidențială trebuie pusă la dispoziția comercianților și pe site-uri internet cu acces liber o fișă electronică a produsului, astfel cum este stabilit în anexa nr.3;

- conținutul documentației tehnice, astfel cum este stabilit în anexa nr. 4, se pune la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor și Secretariatului Comunității Energetice;

- sunt puse la dispoziție instrucțiunile de utilizare;

- orice publicitate vizuală pentru un model specific de unitate de ventilație rezidențială care prezintă informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de consum specific de energie a modelului respectiv;

- orice material promoțional tehnic referitor la un model specific de unitate de ventilație rezidențială și care descriu parametrii tehnici specifici ai acestuia includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

- După intrare în vigoare a regulamentului, unitățile de ventilație rezidențiale introduse pe piață trebuie să fie prevăzute cu o etichetă în formatul prevăzut la punctul 1 din anexa nr.2, dacă sunt unități de ventilație rezidențiale unidirecționale și cu o etichetă în formatul prevăzut la punctul 2 din anexa nr.2, dacă sunt unități de ventilație bidirecționale.

- Comercianții se asigură că după intrarea în vigoare a prezentului Regulament:

- fiecare model de unitate de ventilație rezidențială prezentat la punctul de vânzare poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu pct. 5 subpct.1) din prezentul Regulament, eticheta fiind afișată pe partea exterioară frontală a aparatului pentru încălzire locală, astfel încât să poată fi văzută în mod clar;

- unitățile de ventilație rezidențiale oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus se comercializează împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa nr. 5, cu excepția cazului în care oferta se face prin intermediul internetului, caz în care se aplică dispozițiile anexei nr.6;

- orice publicitate vizuală pentru un anumit model de unitate de ventilație rezidențială care conține informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

- orice material promoțional tehnic referitor la un model specific de unitate de ventilație rezidențială, care descrie parametrii săi tehnici specifici ai unei unități de ventilație rezidențiale, indică clasa de eficiență energetică a (ale) modelului și instrucțiunile de utilizare puse la dispoziție de furnizor.

IV. METODE DE MĂSURARE

- Informațiile care trebuie furnizate în temeiul capitolului III clasa consumului specific de energie se stabilește în conformitate cu tabelul din anexa nr. 1. Consumul specific de energie, consumul anual de energie electrică, economisirea anuală de energie pentru încălzire, debitul maxim și nivelul puterii acustice trebuie să fie determinate în conformitate cu metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.7 și să ia în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscute.

V. PROCEDURA DE VERIFICARE

ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI

- Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor aplică procedura prevăzută în anexa nr. 8 atunci când verifică conformitatea clasei de eficiență energetică, a consumului anual de energie și a volumelor declarate.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a unităților de ventilație rezidențiale

Clase de consum specific de energie

- Clasele de consum specific de energie (CSE) al unităților de ventilație rezidențiale calculate pentru un climat mediu:

Tabelul 1

Clasele de consum specific de energie

| Clasa CSE | SEC în kWh/a.m2 |
| --- | --- |
| A+ (eficiență maximă) | CSE < – 42 |
| A | – 42 ≤ CSE < – 34 |
| B | – 34 ≤ CSE < – 26 |
| C | – 26 ≤ CSE < – 23 |
| D | – 23 ≤ CSE < – 20 |
| E | – 20 ≤ CSE < – 10 |
| F | – 10 ≤ CSE < 0 |
| G (eficiență minimă) | 0 ≤ CSE |

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a unităților de ventilație rezidențiale

Etichetă

- Eticheta pentru unități de ventilație unidirecționale comercializate după intrare în vigoare a prezentului Regulament:

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

- denumirea sau marca comercială a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului;

- randamentul energetic; vârful săgeții care indică clasa de eficiență energetică a aparatului se plasează la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare. Randamentul energetic este indicat pentru un climat „mediu”;

- nivelul de putere acustică directă (LWA) în dB, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

- debitul maxim în m3/h rotunjit la numărul întreg cel mai apropiat, însoțit de o săgeată care reprezintă UVU.

- Eticheta pentru unități de ventilație bidirecționale comercializate după intrare în vigoare a prezentului Regulament:

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

- denumirea sau marca comercială a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului;

- randamentul energetic; vârful săgeții care indică clasa de eficiență energetică a aparatului se plasează la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare. Randamentul energetic este indicat pentru un climat „mediu”;

- nivelul de putere acustică directă (LWA) în dB, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

- debitul maxim în m3/h rotunjit la numărul întreg cel mai apropiat, însoțit de un simbol cu două săgeți îndreptate în direcții opuse care reprezintă UVB.

- Designul etichetelor pentru unitățile de ventilație rezidențiale prevăzute la punctele 1-2 trebuie să fie următorul:

Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 75 mm și o înălțime de cel puțin 150 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus. Fondul etichetei este alb.

Culorile sunt CMYK – cyan, magenta, galben și negru; de exemplu, 00- 70-X-00  0 % cyan, 70 %  magenta, 100 % galben, 0 % negru;

Eticheta trebuie să îndeplinească specificațiile următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

- Conturul etichetei UE: 3,5 pt, culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 2,5 mm;

- Logo UE: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00;

- Logo energie:   Culoare: X-00-00-00;

Pictograma reprezentată (logo UE + etichetă energetică): 62 mm lățime × 12 mm înălțime.

- Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cyan 100 % – 62 mm lungime.

- Scara claselor de eficiență energetică A+ - G

Săgeată: 6 mm înălțime, spațiu liber 1 mm – culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Clasa a șaptea: 00-X-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text:  Calibri aldine 13 pt, majuscule, alb

- Clasa de consum specific de energie

Săgeată:  17 mm lățime × 9 mm înălțime, 100 % negru.

Text:       Calibri aldine 18,5 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”:

Calibri aldin 11 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rând.

- Nivelul de putere acustică în dB:

—  Chenar: 1,5 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 2,5 mm.

— Valoare: Calibri aldine 16 pt, 100 % negru;

— mențiunea „dB”: Calibri 10 pt, normal, 100 % negru.

- Debitul maxim în m3/h:

—  Chenar: 1,5 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 2,5 mm.

— Valoare: Calibri aldine 16 pt, 100 % negru;

— mențiunea „m3/h”: Calibri aldine 16 pt, 100 % negru;

— Una sau două săgeți

— lățimea fiecăreia: 10 mm, înălțimea fiecăreia: 10 mm.

— Culoarea: cyan 100 %.Dacă este cazul, puterea termică nominală indirectă:

- Energia

Text:    Calibri 6 pt, normal, majuscule, negru.

- Perioada de referință:

—  Text: Calibri aldine 8 pt.

- Denumirea sau marca comercială a furnizorului

- Identificatorul de model al furnizorului

—  Denumirea sau marca comercială a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într- un spațiu cu dimensiunile de 62 × 10 mm.

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică

a unităților de ventilație rezidențiale

Fișa produsului

1. Informațiile din fișa produsului aferentă unității de ventilație rezidențiale trebuie prezentate în următoarea ordine și trebuie incluse în broșura produsului sau în celelalte documente furnizate odată cu produsul:

    - denumirea sau marca comercială a furnizorului;

    - identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de unitate de ventilație rezidențială de alte modele cu aceeași marcă comercială sau denumire a furnizorului);

    - consumul specific de energie (CSE) în kWh/(m2.a) pentru fiecare zonă climatică aplicabilă și clasa CSE;

    - tipologia declarată în conformitate cu punctul 4 din prezentul regulament (unidirecționale sau bidirecționale);

    - tipul de motor instalat sau care urmează să fie instalat (cu mai multe viteze sau cu variator de viteză);

    - tipul de sistem de recuperare a căldurii (cu recuperare, cu regenerare, niciunul);

    - randamentul termic al recuperării de căldură (în % sau „nu se aplică”, în cazul în care produsul nu are sistem de recuperare a căldurii);

    - debitul maxim în m3/h;

    - puterea electrică absorbită a motorului ventilatorului, inclusiv orice echipament de control al motorului, la debit maxim (W);

    - nivelul de putere acustică (LWA) rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

    - debitul maxim de referință în m3/h;

    - diferența de presiune de referință în Pa;

    - SPI în W/(m3/h);

    - factorul de control și tipologia de control în conformitate cu definițiile și clasificarea relevante din tabelul 1 din anexa nr. 7;

    - rate declarate de scurgere internă și externă maxime (%) pentru unitățile de ventilație bidirecționale sau reportul (doar pentru schimbătoarele de căldură cu recuperare) și ratele de scurgere externă (%) pentru unitățile de ventilație unidirecționale cu conducte;

    - rata de amestec a unităților de ventilație bidirecționale fără conducte care nu sunt destinate să fie echipate cu un racord nici pe partea de alimentare, nici pe partea de extracție a aerului;

    - poziția și descrierea avertizorului vizual al filtrului pentru UVR destinate utilizării cu filtre, inclusiv textul care subliniază importanța înlocuirii periodice a filtrului pentru performanța și randamentul energetic al unității;

    - pentru sistemele de ventilație unidirecționale, instrucțiuni de instalare în fațadă a grilelor de evacuare/alimentare pentru alimentarea/extracția naturală a aerului;

    - adresa de internet pentru instrucțiuni de preasamblare și demontare;

    - doar pentru unitățile fără conducte: sensibilitatea fluxului de aer la variațiile de presiune la + 20 Pa și – 20 PA;

    - doar pentru unitățile fără conducte: etanșeitatea la aerul interior/exterior în m3/h;

    - consum anual de energie electrică (AEC) în kWh energie electrică/a;

    - economisirea anuală la încălzire (AHS) (în kWh energie primară/a) pentru fiecare tip de climat („mediu”, „cald”, „rece”).

Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică

a unităților de ventilație rezidențiale

Documentația tehnică

- Documentația tehnică menționată la pct.5 subpct.5) din prezentul Regulament trebuie să includă următoarele elemente:

- denumirea și adresa furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului;

- trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

- după caz, celelalte metode de calcul, standarde și specificații de măsurare utilizate;

- identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

- după caz, parametrii tehnici pentru măsurători, stabiliți în conformitate cu anexa nr.7:

- dimensiunile de gabarit;

- indicarea tipului de UVR;

- clasa de consum specific de energie a modelului, conform definiției din anexa nr. 1;

- consumul specific de energie (CSE) pentru fiecare zonă climatică aplicabilă;

- nivelul de putere acustică (LWA);

- rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa nr. 7.

Furnizorii pot include informații suplimentare la sfârșitul listei de mai sus.

Anexa nr. 5

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică

a unităților de ventilație rezidențiale

Informații care trebuie furnizate în cazul în care utilizatorii finali nu pot vedea produsul expus decât pe internet

  - Dacă se consideră că utilizatorii finali nu pot vedea produsele expuse decât pe internet, informațiile trebuie prezentate în următoarea ordine:

- clasa de consum specific de energie a modelului, conform definiției din anexa nr. 1;

- consumul specific de energie (CSE) în kWh/(m2.a) pentru fiecare zonă climatică aplicabilă;

- debitul maxim (în m3/h):

- nivelul de putere acustică (LWA) exprimat în dB(A), rotunjit la cel mai apropiat număr întreg.

  - Dacă se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea respectă forma și ordinea indicate în anexa nr.4.

  - Dimensiunea și caracterele folosite pentru imprimarea sau afișarea informațiilor menționate în prezenta anexă trebuie să asigure lizibilitatea acestor informații.

Anexa nr. 6

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică

a unităților de ventilație rezidențiale

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate prin intermediul comerțului electronic

  - Etichetele corespunzătoare, puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu pct. 5 subpct. 2) din prezentul regulament, figurează pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea etichetei trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea ei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată în anexa nr.2. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile de la punctul 2 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

  - În cazul afișării imbricate, imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie:

- să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

- să indice clasa de eficiență energetică a produsului în alb cu caractere de aceleași dimensiuni ca cele utilizate pentru preț; și

- să aibă unul dintre următoarele două formate:

  - În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

  - imaginea menționată la punctul 2 din prezenta anexă este prezentată pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului;

  - imaginea este legată de etichetă;

  - eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

  - eticheta se afișează într-o fereastră pop-up, o filă nouă, o pagină nouă sau într-o inserție afișată pe ecran;

  - pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile se aplică convențiile specifice dispozitivului;

  - afișarea etichetei încetează la activarea unei opțiuni de închidere sau a altui mecanism standard de închidere;

  - textul alternativ pentru imaginea grafică, care trebuie afișat în cazul în care eticheta nu poate fi afișată, este clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de aceeași dimensiune ca cele utilizate pentru preț.

  - Fișa corespunzătoare a produsului, pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu pct.5 subpct 4), din prezentul regulament trebuie afișată pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Fișa produsului poate fi prezentată utilizând afișarea imbricată, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să menționeze în mod clar și lizibil „Fișa produsului”. În cazul utilizării afișării imbricate, fișa produsului apare în momentul executării primului clic cu mouse-ul, al primei treceri pe deasupra cu mouse-ul sau al primei extinderi a imaginii, în cazul unui ecran tactil.

Anexa nr. 7

la Regulamentul cu privire etichetarea energetică

a unităților de ventilație rezidențiale

Măsurători și calcule

1. Consumul specific de energie (CSE) se calculează folosind următoarea ecuație:

unde:

—  SEC este consumul specific de energie pentru ventilație pe m2 de suprafață încălzită dintr-o locuință sau clădire [kWh/m2.a];

—  ta este numărul de ore de funcționare pe an [h/a];

— pef este factorul de energie primară pentru producerea și distribuția de energie electrică [-];

— qnet este rata cererii nete de ventilație per m2 de suprafață încălzită [m3/h.m2];

—  MISC este un factor agregat de tipologie generală care încorporează elemente privind eficacitatea ventilației, scurgeri ale conductelor și infiltrări suplimentare [-];

—  CTRL este factorul de control de ventilație [-];

—  x reprezintă un exponent care ține seama de neliniaritatea dintre economisirea de energie termică și energia electrică, în funcție de caracteristicile motorului [-];

—  SPI este puterea specifică absorbită [kw/(m3/h)];

—  th este numărul total de ore al sezonului de încălzire [h];

—  ΔΤh este diferența medie dintre temperatura interioară (19 °C) și temperatura exterioară pe parcursul unui sezon de încălzire, minus o corecție de 3 K pentru aporturile solare și interioare [K];

—  ηh este eficiența medie a încălzirii spațiului [-];

—  cair este capacitatea specifică de încălzire a aerului la presiune și densitate constante [kWh/(m3 K)]

—  qref este rata de ventilație naturală de referință per m2 de suprafață încălzită [m3/h.m2];

—  ηt este eficiența termică a recuperării de căldură [-];

—  Qdefr este energia anuală de încălzire per m2 de suprafață încălzită [kWh/m2.a] pentru dezghețare, bazată pe o rezistență electrică de încălzire variabilă.

unde:

—  tdefr este durata perioadei de dezghețare, adică atunci când temperatura exterioară este sub – 4 °C [h/a]: și

—  ΔΤdefr este diferența medie, în K, dintre temperatura exterioară și – 4 °C pe parcursul perioadei de dezghețare.

Qdefr se aplică doar unităților bidirecționale cu schimbător cu recuperare de căldură; pentru unități unidirecționale sau unități cu schimbătoare cu regenerare de căldură se aplică Qdefr  = 0.

SPI și ηt sunt valori derivate din încercări și metode de calcul.

Alți parametri și valorile lor standard sunt indicați în tabelul 1. CSE pentru clasificarea etichetelor este bazat pe un climat „mediu”.

2. Consumul anual de energie electrică per 100 m2 de suprafață de podea (AEC) (în kWh/m2.a energie electrică pe an); și economisirea anuală la încălzire (AHS), care înseamnă economisirea anuală la consumul de energie pentru încălzire (în kWh de valoare calorifică brută a combustibilului pe an) se calculează după cum urmează, utilizând definițiile de la punctul 1 și valorile implicite indicate în tabelul 1, pentru fiecare tip de climat (mediu, cald și rece):

Tabelul 1

Parametrii de calcul al CSE

| tipologia generală |  |  |  |  | MISC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unități de ventilație cu conducte |  |  |  |  | 1,1 |
| Unități de ventilație fără conducte |  |  |  |  | 1,21 |
| Controlul ventilației |  |  |  |  | CTRL |
| Comandă manuală (fără controlul ventilației) |  |  |  |  | 1 |
| Regulator cu ceas (fără controlul ventilației) |  |  |  |  | 0,95 |
| Control centralizat al ventilației |  |  |  |  | 0,85 |
| Control local al ventilației |  |  |  |  | 0,65 |
| motor și acționare |  |  |  |  | valoarea X |
| pornit/oprit & o singură viteză |  |  |  |  | 1 |
| două viteze |  |  |  |  | 1,2 |
| trei viteze |  |  |  |  | 1,5 |
| viteză variabilă |  |  |  |  | 2 |
| Climatul | th în h | ΔΤh în K | tdefr în h | ΔΤdefr în K | Qdefr(1) în kWh/a.m2 |
| Rece | 6 552 | 14,5 | 1 003 | 5,2 | 5,82 |
| Mediu | 5 112 | 9,5 | 168 | 2,4 | 0,45 |
| Cald | 4 392 | 5 | — | — | — |
| Valori standard |  |  |  |  | valoare |
| capacitatea specifică de încălzire a aerului, cair în kWh/(m3K) |  |  |  |  | 0,000344 |
| cererea netă de ventilație per m2 de suprafață de podea încălzită, qnet în m3/h.m2 |  |  |  |  | 1,3 |
| rata de referință a ventilației naturale per m2 de suprafață de podea încălzită, qref în m3/h.m2 |  |  |  |  | 2,2 |
| ore de funcționare pe an, ta în h |  |  |  |  | 8 760 |
| factor de energie primară pentru generarea și distribuția de energie electrică, pef |  |  |  |  | 2,5 |
| eficiența încălzirii spațiului, ηh |  |  |  |  | 75 % |
| Dezghețarea se aplică doar unităților bidirecționale cu schimbător cu recuperator de căldură și se calculează ca Qdefr = tdefr * Δtdefr * cair * qnet * pef. Pentru unitățile unidirecționale sau unitățile cu schimbătoare cu regenerare de căldură, Qdefr = 0. |  |  |  |  |  |

Anexa nr.8

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică

a aparatelor pentru încălzire locală

Verificarea conformității produselor

de către autoritățile de supraveghere a pieței

- Toleranțele de verificare a parametrilor măsurați de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor declarați de producător și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a modifica valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele menționate pe etichetă sau în fișa cu informații despre produs nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

- La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor efectuează încercări de laborator cu respectarea următoarei proceduri:

1) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor verifică o singură unitate a modelului.

2) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

- valorile indicate în documentația tehnică de furnizori în contextul obligației de a asigura exactitatea etichetelor și a fișelor cu informații despre produs pe care le furnizează și de a elabora o documentație tehnică suficientă pentru a permite evaluarea exactității și, după caz, valorile utilizate pentru calculul acestor valori, nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile corespunzătoare menționate în rapoartele de încercare; și

- valorile publicate pe etichetă și în fișa cu informații despre produs nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate, iar clasa de eficiență energetică și clasa de emisii acustice în aer indicate nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

- atunci când Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor supune încercării unitatea din modelul respectiv, valorile obținute (și anume, valorile parametrilor relevanți, măsurate în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) respectă toleranțele de verificare respective, astfel cum figurează în tabelul 1.

3) Dacă nu se obțin rezultatele menționate la subpct. 2) lit. a) și b) din prezenta anexă, modelul și toate  aparatele pentru încălzire locală echivalente enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4) Dacă nu se obține rezultatul menționat la subpct. 2) lit. c) din prezenta anexă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau din mai multe modele echivalente.

5) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 1 din prezenta anexă.

6) Dacă nu se obține rezultatul menționat la subpct.5) din prezenta anexă, modelul și toate aparatele pentru încălzire locală echivalente enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului se consideră neconforme cu prezentul regulament.

7) Fără întârziere după luarea deciziei privind nerespectarea de către model a prevederilor de la subpct. 3) și 6) din prezenta anexă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor furnizează autorităților celorlalte Părți Contractante și Secretariatului Comunității Energetice toate informațiile relevante.

8) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor utilizează metodele de măsurare și de calcul prevăzute în anexele nr.7.

9) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor aplică numai toleranțele de verificare prevăzute în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la subpct.1)-7) din prezenta anexă pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelul 1, nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 2

Toleranțe de verificare

| Parametri | Toleranțe de verificare |
| --- | --- |
| SPI | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare de 1,07 ori față de valoarea declarată. |
| Randamentul termic al UVR | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică de 0,93 ori față de valoarea declarată. |
| Nivelul de putere acustică | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare decât valoarea declarată plus 2 dB. |