TABEL DE CONCORDANȚĂ

|  | Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse REGULAMENTUL delegat (UE) 2023/2104 din 4 iulie 2023 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2402 în ceea ce privește revizuirea valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titlul proiectului de act normativ național Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 297/2016 cu privire la aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică |  |  |  |  |  |
|  | Gradul general de compatibilitate compatibil |  |  |  |  |  |
| Actul Uniunii Europene |  | Proiectul de act normativ național | Gradul de compatibilitate | Diferențele | Observațiile | Autoritatea/ persoana responsabilă |
| REGULAMENTUL delegat (UE) 2023/2104 din 4 iulie 2023 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2402 în ceea ce privește revizuirea valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului |  | Hotărârea Guvern pentru aprobarea Metodologiei pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 297/2016 cu privire la aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică | Compatibil |  |  | Ministerul Energiei |
| Articolul 1 Regulamentul delegat (UE) 2015/2402 se modifică după cum urmează: Anexele I și II se înlocuiesc cu textul din anexa I la prezentul regulament; Anexa IV se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament. |  |  | Nu este aplicabil |  |  |  |
| Articolul 2 Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 1 ianuarie 2024. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. |  |  | Nu este aplicabil |  |  |  |
| ANEXA I „ANEXA I Valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică (menționate la articolul 1) În tabelul de mai jos, valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică se bazează pe puterea calorifică netă și condițiile atmosferice ISO standard (temperatură ambiantă de 15 °C, 1,013 bari, umiditate relativă de 60 %): Categorie; Sursa de energie; Anul construcției. Înainte de 2016; 2016-2023; Începând cu 2024. Solide; S1; Cărbune superior, inclusiv antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos, cocs, semicocs, cocs de petrol; 44,2; 44,2; 53,0. S2; Lignit, brichete de lignit, șisturi bituminoase; 41,8; 41,8; 53,0. S3; Turbă, brichete de turbă; 39,0; 39,0; 53,0. S4; Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci și sâmburi de măsline și de alte drupe; 33,0; 37,0; 37,0. S5; Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn neincluse în categoria S4, precum și leșia neagră și leșia cu sulfit.; 25,0; 30,0; 30,0. S6; Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile, de origine nebiologică, cum ar fi materialele plastice, cauciucul și alte materiale sintetice) și deșeurile regenerabile/biodegradabile; 25,0; 25,0; 25,0. Lichide; L7; Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere; 44,2; 44,2; 53,0. L8; Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alți biocombustibili și toate e-lichidele; 44,2; 44,2; 44,2. L9; Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (inclusiv seu, grăsime și borhot).; 25,0; 29,0; 29,0. Gazoase; G10; Gaz natural, GPL, GNL și biometan; 52,5; 53,0; 53,0. G11A; Hidrogen tranzacționat (1); 44,2; 44,2; 53,0. G11B; Gaze de rafinărie, gaz de sinteză, hidrogen (produs secundar), e-gaze (2); 44,2; 44,2; 44,2. G12; Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate; 42,0; 42,0; 42,0. G13; Gaz de cocserie, gaz de furnal, gaze de mină, precum și alte gaze recuperate (cu excepția gazului de rafinărie); 35,0; 35,0; 35,0. Altele; O14A; Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatură de intrare > 200 °C); 30,0; 30,0. O14B; Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatură de intrare < 200 °C); 30,0; 20,0. O15; Energie nucleară; 33,0; 33,0. O16; Energie termică solară; 30,0; 30,0. O17; Energie geotermică; 19,5; 19,5. O18; Alți combustibili care nu au fost menționați anterior; 30,0; 30,0. | 1) Tabelul 1 de la Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: (a se vedea Anexa nr. 1 la prezentul Tabel de concordanță) | Compatibil | Au fost excluse doar acele tipuri de combustibil care nu se utilizează pe teritoriul Republicii Moldova. |  | Ministerul Energiei |
| ANEXA II Valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie termică (menționate la articolul 1) În tabelul de mai jos, valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie termică se bazează pe puterea calorifică netă și condițiile atmosferice ISO standard (temperatură ambiantă de 15 °C, 1,013 bari, umiditate relativă de 60 %): Categorie; Sursa de energie; Anul construcției. Înainte de 2016; 2016-2023; Începând cu 2024. Apă caldă; Aburi (3); Utilizarea directă a gazelor de evacuare (4); Apă caldă; Aburi (3); Utilizarea directă a gazelor de evacuare (4); Apă caldă; Aburi (3); Utilizarea directă a gazelor de evacuare (4). Solide; S1; Cărbune superior, inclusiv antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos, cocs, semicocs, cocs de petrol; 88; 83; 80; 88; 83; 80; 92; 87; 84. S2; Lignit, brichete de lignit, șisturi bituminoase; 86; 81; 78; 86; 81; 78; 92; 87; 84. S3; Turbă, brichete de turbă; 86; 81; 78; 86; 81; 78; 92; 87; 84. S4; Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci și sâmburi de măsline și de alte drupe; 86; 81; 78; 86; 81; 78; 86; 81; 78. S5; Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn neincluse în categoria S4, precum și leșia neagră și leșia cu sulfit.; 80; 75; 72; 80; 75; 72; 80; 75; 72. S6; Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile, de origine nebiologică, cum ar fi materialele plastice, cauciucul și alte materiale sintetice) și deșeurile regenerabile/biodegradabile; 80; 75; 72; 80; 75; 72; 80; 75; 72. Lichide; L7; Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere; 89; 84; 81; 85; 80; 77; 92; 87; 84. L8; Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alți biocombustibili și toate e-lichidele; 89; 84; 81; 85; 80; 77; 85; 80; 77. L9; Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (inclusiv seu, grăsime și borhot).; 80; 75; 72; 75; 70; 67; 75; 70; 67. Gazoase; G10; Gaz natural, GPL, GNL și biometan; 90; 85; 82; 92; 87; 84; 92; 87; 84. G11A; Hidrogenul tranzacționat; 89; 84; 81; 90; 85; 82; 92; 87; 84. G11B; Gaze de rafinărie, gaz de sinteză, hidrogen (produs secundar), e-gaze; 89; 84; 81; 90; 85; 82; 90; 85; 82. G12; Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate; 70; 65; 62; 80; 75; 72; 80; 75; 72. G13; Gaz de cocserie, gaz de furnal, gaze de mină, precum și alte gaze recuperate (cu excepția gazului de rafinărie); 80; 75; 72; 80; 75; 72; 80; 75; 72. Altele; O14A; Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatură de intrare > 200 °C); —; —; —; 92; 87; —; 92; 87; —. O14B; Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatură de intrare < 200 °C); —; —; —; 92; 87; —; 92; 87; —. O15; Energie nucleară; —; —; —; 92; 87; —; 92; 87; —. O16; Energie termică solară; —; —; —; 92; 87; —; 92; 87; —. O17; Energie geotermică; —; —; —; 92; 87; —; 92; 87; —. O18; Alți combustibili care nu au fost menționați anterior; —; —; —; 92; 87; —; 92; 87; —. ” (1) Hidrogen vândut de la furnizorul său unui operator de unitate de cogenerare. (2) Prin e-gaze se înțelege combustibilul sintetic gazos provenit din hidrogenul din surse regenerabile și dioxidul de carbon captat fie dintr-o sursă concentrată, cum ar fi gazele de ardere provenite de la un sit industrial, fie din aer. (3) Dacă centralele de abur nu țin seama de returul sub formă de condens atunci când calculează randamentul termic al centralelor de cogenerare, valorile randamentului aburului din tabel ar trebui să fie majorate cu 5 puncte procentuale. (4) Valorile corespunzătoare căldurii directe se utilizează dacă temperatura este de cel puțin 250 °C. | 2) Punctul 1 din Anexa nr. 2 va avea următorul conținut: „1. Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie termică sînt prezentate în tabelul de mai jos: (a se vedea Anexa nr. 2 la prezentul Tabel de concordanță) |  | Au fost excluse doar acele tipuri de combustibil care nu se utilizează pe teritoriul Republicii Moldova. |  | Ministerul Energiei |
| ANEXA II „ANEXA IV Factorii de corecție referitori la pierderile în rețea evitate, utilizați pentru aplicarea valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică [menționați la articolul 2 alineatul (2)] Nivelul tensiunii la racordare; Factor de corecție (în afara locației); Factor de corecție (în interiorul locației). ≥ 345 kV; 1; 0,976. ≥ 200 - < 345 kV; 0,972; 0,963. ≥ 100 - < 200 kV; 0,963; 0,951. ≥ 50 - < 100 kV; 0,952; 0,936. ≥ 12 - < 50 kV; 0,935; 0,914. ≥ 0,45 - < 12 kV; 0,918; 0,891. < 0,45 kV; 0,888; 0,851. Exemplu: O unitate de cogenerare de 100 kWel cu motor alternativ care funcționează cu gaz natural produce energie electrică la 380 V. 85 % din această energie este utilizată pentru consumul propriu și 15 % este exportată în rețea. Centrala a fost construită în 2020. Temperatura ambiantă anuală este de 15 °C (deci nu este necesară nicio corecție climatică). După corecția pentru pierderile în rețea, valoarea de referință a randamentului pentru producția separată de energie, rezultată în cazul acestei unități de cogenerare este, pe baza mediei ponderate a factorilor din prezenta anexă: Ref Εη = 53 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,4 % |  | Nu este aplicabil |  | Factorii de corecție sunt identici cu cei deja existenți în Tabelul nr. 2, Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2016 |  |

Anexa nr.1  la Tabelul de concordanță

| Categoria |  | Tipul de combustibil | Anul construcției |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Înainte de 2016 | 2016 - 2023 | Începând cu 2024 |
| Solid | S1 | Cărbune superior, precum: antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos | 44,2 | 44,2 | 53,0 |
|  | S2 | Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci | 33,0 | 37,0 | 37,0 |
|  | S3 | Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn care nu aparţin categoriei S2 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | S4 | Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile, de origine nebiologică, cum ar fi materiale plastice, cauciucul și alte materiale sintetice) și deșeuri regenerabile/biodegradabile | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Lichid | L5 | Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere | 44,2 | 44,2 | 53,0 |
|  | L6 | Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alți biocombustibili și e-lichide | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | L7 | Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (seu, grăsime, borhot) | 25,0 | 29,0 | 29,0 |
| Gazos | G8 | Gaz natural, GPL, GNL și biometan | 52,5 | 53,0 | 53,0 |
|  | G9 | Hidrogen tranzacționat(1) | 44,2 | 44,2 | 53,0 |
|  | G10 | Gaze de rafinărie, gaz de sinteză hidrogen (produs secundar), e-gaze(2) | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
|  | G11 | Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Alţi combustibili | O12 | Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare ˃2000C) |  | 30,0 | 30,0 |
|  | O13 | Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare <2000C) |  | 30,0 | 20,0 |
|  | O14 | Energie nucleară |  | 33,0 | 33,0 |
|  | O15 | Energie termică solară |  | 30,0 | 30,0 |
| O | O16 | Energie geotermică |  | 19,5 | 19,5 |
|  | O17 | Alți combustibili care nu au fost menționați anterior |  | 30,0 | 30,0 |

Anexa nr.2  la Tabelul de concordanță

| Categoria |  | Tipul de combustibil | Anul construcției |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Înainte de 2016 |  |  | 2016-2023 |  |  | Începând cu 2024 |  |  |
|  |  |  | Apă caldă | Aburi | Utilizarea directă a gazelor evacuare | Apă caldă | Aburi | Utilizarea directă a gazelor evacuare | Apă caldă | Aburi | Utilizarea directă a gazelor evacuare |
| Solid | S1 | Cărbune superior, inclusiv antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos | 88 | 83 | 80 | 88 | 83 | 80 | 92 | 87 | 84 |
|  | S2 | Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
|  | S3 | Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn care nu sunt incluse în categoriei S2 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
|  | S4 | Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile, de origine nebiologică, cum ar fi materiale plastice, cauciucul și alte materiale sintetice) și deșeuri regenerabile/ biodegradabile | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| Lichid | L5 | Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 | 92 | 87 | 84 |
|  | L6 | Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alți biocombustibili și e-lichide | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 | 85 | 80 | 77 |
|  | L7 | Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (seu, grăsime, borhot) | 80 | 75 | 72 | 75 | 70 | 67 | 75 | 70 | 67 |
| Gazos | G8 | Gaz natural, GPL, GNL și biometan | 90 | 85 | 82 | 92 | 87 | 84 | 92 | 87 | 84 |
|  | G9 | Hidrogen tranzacționat(1) | 89 | 84 | 81 | 90 | 85 | 82 | 92 | 87 | 84 |
|  | G10 | Gaze de rafinărie, gaz de sinteză, hidrogen (produs secundar), e-gaze(2) | 89 | 84 | 81 | 90 | 85 | 82 | 90 | 85 | 82 |
|  | G12 | Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate | 70 | 65 | 62 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| Alţi combustibili | O13 | Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare ˃2000C) | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O14 | Căldura reziduală, inclusiv gazele de evacuare rezultate din procese, produs al reacțiilor chimice exoterme (temperatura de intrare <2000C) | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O15 | Energie termică solară | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O16 | Energie geotermică | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |
|  | O17 | Alți combustibili care nu au fost menționați anterior | - | - | - | 92 | 87 | - | 92 | 87 | - |