## Planul

de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energiei electrice

## I. Introducere

1. Planul de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energiei electrice  (în continuare - Plan de acţiuni) are ca scop stabilirea de masuri preventive care vizează asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică  prin crearea premiselor necesare pentru funcționarea fiabilă  și continuă a sistemului electroenergetic, pentru funcționarea în condiţii optime a pieței interne de energie electrică; stabilirea unor măsuri de urgență care urmează să fie puse în aplicare în cazul în care piața energiei electrice  nu mai este în măsură să furnizeze consumatorilor cantitățile necesare de energie electrică, precum și stabilirea clară şi neechivocă a responsabilităților și coordonarea activităților întreprinderilor electroenergetice atât la nivelul de acțiuni preventive, precum și în cazul apariției situațiilor excepționale pe piața energiei electrice.

2. Planul de acţiuni este elaborat în conformitate cu următoarele acte legislative şi normative, după cum urmează:

- Legea nr. 1525 din 19 februarie 1998 cu privire la energetică;

- Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică;

- Hotărârea Guvernului nr. ______ din __________ cu privire la aprobarea Regulamentului privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice;

- Legea nr.10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din sursele regenerabile;

- Legea nr. 142 din 02 iulie 2010 cu privire la eficiența energetică;

Legea nr. 116 din 18.05. 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 5 februarie 2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030;

- Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 15 iunie 2005 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile generale de import/export al energiei electrice;

- Hotărîrea Guvernului nr. 514 din 13 aprilie 2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice;

- Hotărîrea ANRE nr. 212 din 9 octombrie 2015 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice;

- Hotărîrea ANRE nr. 266 din 20 noiembrie 2007 cu privire la aprobarea Normelor tehnice a rețelelor electrice de transport;

- Hotărîrea ANRE nr. 267 din 20 noiembrie 2007 cu privire la aprobarea Normelor tehnice a rețelelor electrice de distribuţie;

- Hotărîrea ANRE nr. 393 din 15 decembrie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice;

- Hotărîrea ANRE nr. 282 din 11 noiembrie  2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.

3. La elaborarea Planului de acţiuni au fost evaluate riscurile şi problemele  majore ale sectorului electroenergetic din partea dreaptă a Nistrului. Prezentul Plan de acţiuni are drept scop:

- analiza situației existente pe piaţa energiei electrice, precum şi a problemelor majore ale sistemului electroenergetic din Republica Moldova;

- identificarea şi evaluarea riscurilor asociate securității aprovizionării cu energie electrică;

- stabilirea măsurilor preventive necesare a fi întreprinse pentru eliminarea sau reducerea riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică, inclusiv în legătură cu funcționarea sigură a rețelelor electrice de transport şi de distribuie;

- stabilirea altor măsuri preventive, precum necesitatea de a dezvolta  interconexiunile existente și viitoare, capacitățile fizice de transport în ambele direcții (import/export), necesare pentru  diversificarea rutelor şi a surselor de aprovizionare cu energie electrică, inclusiv în legătură cu conectarea la sistemul electroenergetic din România, şi pe cale de consecinţă la rețeaua europeană a operatorilor sistemelor de transport al energiei electrice (în continuare - ENTSO-E), în vederea  gestionării riscurilor identificate;

- stabilirea măsurilor necesare a fi întreprinse în funcţie de nivelul de criză survenit,  inclusiv a celor ce se referă la realizarea schimbului de informații;

- stabilirea măsurilor bazate pe mecanisme de piața, necesare a fi întreprinse în cazul stării de alertă sau a stării  de urgență, precum şi a  măsurilor care nu se bazează pe mecanisme de piaţă şi urmează a fi întreprinse în cazul stării de urgență când măsurile bazate pe mecanisme de piața nu mai sunt suficiente pentru a sigura aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică;

- stabilirea rolului și a responsabilităților operatorilor sistemelor de transport, ale operatorilor sistemelor de distribuție, ale furnizorilor şi ale consumatorilor de energie electrică, inclusiv în legătură cu raportarea în cazul declanșării unei situaţii excepţionale, precum și a modalităţii de interacțiune a acestora cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii (autoritatea competentă), cu Comisia pentru situații excepționale, precum și cu alte autorități şi organe ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi publice, implicate în realizarea Planului de acţiuni respectiv;

- stabilirea  rolului și a responsabilităților Comisiei pentru situații excepționale, ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii , ale altor autorităţi şi organe ale administraţiei publice centrale, ale altor autorități publice, implicate în realizarea Planului de acţiuni, inclusiv în legătură cu raportarea în cazul declanşării unei situaţii excepţionale;

- stabilirea mecanismelor care urmează să fie aplicate în cadrul colaborării cu statele vecine, inclusiv pentru prevenirea apariției unor situații excepționale şi/sau pentru redresarea situației în cazul apariției stării de urgență.

4. La elaborarea prezentului Plan de acţiuni s-a ţinut cont în primul rând de măsurile bazate pe mecanisme de piață şi de posibilele efecte a măsurilor, ce urmează a fi întreprinse în caz de stare de urgenţă, asupra funcționării pieței interne a energiei electrice, asupra consumatorilor de energie electrică, precum și asupra economiei naționale, per ansamblu. Planul de acţiuni se actualizează de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii o dată la doi ani, dacă împrejurările nu impun o actualizare mai frecventă, astfel încât să reflecte versiunea actualizată a evaluării riscurilor posibile de pe piaţa energiei electrice.

  - Situația existentă pe piaţa energiei electrice.

5. La efectuarea analizei situației existente pe piaţa energiei electrice din Republica Moldova, precum şi a  problemelor majore existente în acest sector au fost utilizate datele  statistice furnizate de Biroul Național de Statistică, precum şi  informaţia şi datele prezentate de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, de ÎS “Moldelectrica, de alte întreprinderi electroenergetice, dar s-a ţinut cont şi de direcţiile prioritare ale politicii de stat, stabilite în strategiile și documentele de politici în domeniul energeticii.

2.1. Energia electrică în mixul energetic al Republicii Moldova

6.  În perioada dintre 2011-2015 consumul intern brut de energie electrică în Republica Moldova (fără regiunea din partea stânga Nistrului) a constituit circa 280-290 mii tone echivalent petrol (ktep), fluctuația medie anuală fiind în jur de 1,1%. Ponderea energiei electrice în totalul consumului intern brut de energie este de circa 12-12,5% şi,  practic, corespunde  nivelului mediu al țărilor din Uniunea Europeană (UE), unde ponderea respectivă constituie circa 13%. În consumul  brut de energie electrică  partea majoră  (95-99%) revine energiei electrice procurate din import (Ucraina) şi de la centrala electrică situată în stânga Nistrului (CERS Moldovenească) şi doar 1-5%  revine producției primare de energie electrică de la centralele electrice situate în partea dreaptă a Nistrului. A se menţiona şi că în perioada vizată  intrările de energie electrică din import şi de la CERS Moldovenească au crescut cu circa 5,6%; aceasta în timp ce în aceeaşi perioadă energia electrică  obținuta prin transformare din  alte tipuri de energie (de la centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului) a constituit în mediu circa 82 ktep, înregistrându-se o descreștere anuală în raport cu anul 2011.  Astfel, în comparaţie cu anul 2011 producerea locală s-a redus cu 8%  în anul 2012, cu 10,3% - în 2013, în 2014 - cu  4,6%, şi cu 6,9% - în 2015.

7. Totodată, în perioada vizată consumul final de energie electrică a crescut de la 291 ktep în anul 2011 până la 317 ktep în anul 2015, ceea ce constituie o creștere cu 26 ktep sau cu  8,9%. Din această creștere circa 17 ktep, sau peste 65% din totalul creșterii consumului final de  energie electrică, au fost acoperite din contul reducerii consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în sistemul electroenergetic (în continuare - SE).

8. Din consumul total final de energie electrică, peste 45% constituie consumul sectorului rezidențial (consumatorii casnici), consum care pe parcursul ultimilor 5 ani a crescut cu 8,3%.  Concomitent, în perioada cuprinsă între anii 2011-2014 ponderea consumului sectorului industrial şi agroindustrial în totalul consumului final de energie electrică era de circa 26% ; această pondere, însă, s-a redus în anul 2015 la nivelul de circa 21%.  În total, în anul 2015 consumul final de energie electrică în sectorul industrial şi agroindustrial  s-a redus cu circa 12 ktep, sau cu 15% față de anul precedent, iar cauza principală a fost criza economică ce a avut loc în Republica Moldova în această perioadă. În sectorul comercial şi al serviciilor publice consumul final de energie electrică  în perioada anilor 2011-2015 a înregistrat o creștere  cu circa 27%  şi a atins o pondere de circa 31% din totalul consumului final de energie electrică al  Republicii Moldova. Consumul detaliat de energie electrică  în mixul energetic al țării în anii 2011-2015 este prezentat  în Tabelul nr. 1.

Tabelul 1. Energia electrică în mixul energetic (2011-2015)

| Indicatorii | Unitate de măsură | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Consum intern brut de energie | ktep | 2353 | 2267 | 2318 | 2319 | 2350 |
| din care: Consum intern brut de energie electrică (intrări şi producția primară) | ktep | 277 | 285 | 290 | 292 | 289 |
|  | % consum intern brut de energie electrică | 11.8 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.3 |
| inclusiv din: import | ktep | 57 | 73 | 125 | 63 | 2 |
| alte surse (MGRES) | ktep | 213 | 209 | 161 | 224 | 283 |
| producția primară | ktep | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 2. Transformare, intrări energie electrică | ktep | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 3. Transformare, ieșiri energie electrică | ktep | 87 | 80 | 78 | 83 | 81 |
| 4. Energia electrică utilizată în alte scopuri | ktep | 16 | 14 | 12 | 17 | 16 |
| 5. Consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică | ktep | 50 | 50 | 46 | 40 | 33 |
| 6. Consum final de energie - total | ktep | 2093 | 2007 | 2065 | 2059 | 2119 |
| Consum final de energie electrică | ktep | 291 | 298 | 306 | 313 | 317 |
|  | % consum final energie | 13.9 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15 |
| din care: |  |  |  |  |  |  |
| Consum în sectorul rezidențial | ktep | 133 | 135 | 139 | 143 | 144 |
|  | % consum final energie electrică. | 45.7 | 45.3 | 45.4 | 45.7 | 45.4 |
| Consum în industrie și agricultura | ktep | 75 | 75 | 80 | 81 | 69 |
|  | % consum final energie electrică. | 25.8 | 25.2 | 26.2 | 25.9 | 20.8 |
| Consum în sectorul comercial și al serviciilor publice | ktep | 78 | 84 | 82 | 84 | 99 |
|  | % consum final energie electrică. | 26.8 | 28.2 | 26.8 | 26.8 | 31.2 |
| Consum în transport | ktep | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | % consum final energie electrică. | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |

Sursa: Datele Biroului Naţional de Statistică (BNS): Balanța Energetică a Republicii Moldova, Culegere statistică, 2015

2.2. Infrastructura sistemului electroenergetic

9. Infrastructura SE este compusă din 3 componente  principale: centralele de producere a energiei electrice, reţelele electrice de transport și reţelele electrice de distribuție.

Centrale electrice

10. La 31.12 2016 capacitatea totală de producere a energiei electrice a Republicii Moldova (fără regiunea din partea stângă a Nistrului) constituia circa 436  MW, din care:

- 306 MW - capacitatea electrică instalată a centralelor  electrice de termoficare  (CET) ale  S.A “Termoelectrica” din mun. Chişinău şi anume:

- CET - 1, construită în perioada cuprinsă între 1951-1961, cu capacitatea electrică instalată de 66 MW, care utilizează gaze naturale şi păcură;

- CET-2, construită în anii 1976-1980, cu capacitatea electrică instalată de 240 MW, care utilizează gaze naturale şi păcură.

- 24 MW - capacitatea electrică instalată a CET Nord din mun. Bălţi, construită în 1956- 1970, care utilizează gaze naturale şi păcură.

- 16 MW - capacitatea instalată a centralei hidroenergetice Costești–Stînca (CHE Costești–Stînca), construită în 1978.

- 6,9 MW - capacitatea instalată a  30  centrale electrice care utilizează surse regenerabile, construite în perioada cuprinsă între 2010 - 2016 , din care:

- 3 centrale electrice pe biogaz, cu  capacitatea totală de 2,8 MW;

- 3 centrale electrice eoliene, cu capacitatea totală de 2,3 MW;

- 24 centrale electrice solare, cu capacitatea totală de 1,8 MW

- 83 MW - capacitatea electrică  a altor centrale electrice, inclusiv a fabricilor de zahăr construite în anii 1956 - 1981.

11. Capacitatea de producere a energiei electrice de către centralele electrice situate în regiunea din partea stânga Nistrului este  de 2568 MW, inclusiv:

- 2520 MW - capacitatea instalată a CERS Moldovenească, construită în 1964-1982, care utilizează gaze naturale, păcură şi cărbune;

- 48 MW - capacitatea instalată a Centralei hidroenergetice Dubăsari (CHE Dubăsari), construită în  1954-1966.

12. Aşadar, la analiza datelor prezentate mai sus, este evident că, capacitatea  de producere a energiei electrice (fără regiunea din partea stânga a Nistrului) depinde în mare parte de sarcina termică de consum şi  este utilizată la un nivel relativ satisfăcător în perioada rece, în timp ce în alte perioade ale anului această capacitate de producere este utilizată la un nivel foarte redus. Drept exemplu, în Figura 1, de mai jos este prezentată informația privind capacitatea orară medie de producere a energiei electrice pe parcursul anului 2016 (fără centralele electrice situate în partea stângă a Nistrului), iar în Figura 2 este reflectată informația privind sarcina maximă şi minimă de consum în perioada lui 2016.

Figura 1. Capacitatea orară medie de generare a energiei electrice pe parcursul lunilor anului 2016 (valori medii pentru fiecare oră a zilei din fiecare lună), MW

Sursa: Datele  operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

Figura 2. Sarcina minimă şi maximă de consum pentru zilele de lucru caracteristice pentru fiecare lună a anului 2016, MW

Sursa: Datele  operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

13. Totodată, rezultă în mod cert faptul că centralele electrice situate în partea dreaptă a Nistrului sunt în măsură să asigure sarcina maximă de consum a Republicii Moldova la un nivel redus, sub 19% mediu anual. În perioada rece a anului (Ianuarie - Martie şi Octombrie - Decembrie) sarcinile de producere a centralelor electrice situate în partea dreaptă a Nistrului sunt utilizate la un nivel mediu de 24-56 % din capacitatea instalată, ceea ce asigură de la 15 până la 38 % din sarcina maximă de consum a energiei electrice din perioada respectivă. În perioada caldă a anului (Aprilie - Septembrie) capacitatea de producere a centralelor electrice locale este utilizată la nivelul de numai 1-13% din capacitatea instalată şi asigură cel mult 11% din sarcina maximă de consum a Republicii Moldova. Restul de circa 62-99% din sarcina de consum este acoperit din producerea energiei electrice la CERS Moldovenească şi/sau din importul energiei electrice din Ucraina.

Reţelele electrice de transport

14. În conformitate cu Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, se consideră reţele electrice de transport sistemul de linii electrice de tensiune înaltă, cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii auxiliare, care serveşte la transportul energiei electrice. Reţelele electrice de transport din partea dreaptă a Nistrului includ:

- 4699,29 km linii electrice aeriene (LEA), din care:

- 203 km LEA 400 kV;

- 377,34 LEA 330 KV;

- 3371,7 LEA 110 kV;

- 785,25 km LEA 35 kV.

- 183 substații de transformare (649 transformatoare), cu capacitatea totală de 4725,2 MVA, inclusiv:

  - 1 substaţie 400/110/35 kV, cu capacitatea de 500 MVA;

  - 1 substaţie 330/110/35 kV, cu capacitatea de 525 MVA;

  - 2 substaţii 330/110/10 kV, cu capacitatea totală de 1000 MVA;

  - 39 substaţii 110/35/10 kV, cu capacitatea totală de 1107,6 MVA;

  - 86 substaţii 110/10 kV, cu capacitatea totală de 1183,3 MVA;

  - 1 substaţie 110/10/6 kV cu capacitatea de 16,3 MVA;

  - 2 substaţii 110/6 kV, cu capacitatea totală de 38,6 MVA;

  - 39 substații 35/10 kV, cu capacitatea totală de 244,3 MVA;

  - 8 substaţii 35/10/6 kV, cu capacitatea totală de 93,5 MVA;

  - 1 substaţie 35/6 kV, cu capacitatea de 4 MVA;

  - 2 substații 35/6/0.4 kV, cu capacitatea  totală de 7 MVA;

  - 1 substație 10/6 kV, cu capacitatea de 5,6 MVA.

15. La rețelele electrice de transport sunt racordate în mod direct instalațiile electrice ale unui singur consumator final (noncasnic), precum şi 14 centrale electrice, din care 3 centrale electrice care utilizează surse regenerabile. În anul 2016 sarcina electrică maxima a reţelelor electrice de transport a fost de 1067 MW.

16. Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, în integral, cu regiunea din stânga Nistrului, este conectat în mod sincron la sistemul electroenergetic  al Ucrainei prin 18 linii sau segmente de linii electrice, din care 7 LEA cu tensiune nominală de 330 kV şi 11 LEA cu tensiunea nominală de 110 kV, linii care asigură transportul energiei electrice atât  pentru Moldova, precum şi pentru Ucraina (import/export) în același timp.

17. Importul din Ucraina este limitat de stabilitatea statică. Capacitatea de import depinde de valoarea fluxului prin aşa numita „interfaţă de control Ucraina-Moldova-Odesa” (în continuare – interfaţa de control), de configuraţia reţelelor electrice de transport din Moldova şi Ucraina, precum şi de numărul de grupuri generatoare în funcţiune la CERS Moldovenească şi la CHE Dnestrovsk. Interfaţa de control include 4 linii de 330 kV: CHE Dnestrovsk (UA) – Bălţi (MD), Kotovsk (UA)–CERS Moldovenească (MD) şi Adjalik (UA)–Usatovo 1 şi Usatovo 2 (UA).

18. Pentru topologia normală, fluxul admisibil de energie electrică prin interfața de control variază în funcţie de numărul de grupuri generatoare în funcțiune la CERS Moldovenească şi la CHE Dnestrovsk, în limitele 1250-1500 MW. Totodată, este de menţionat că CHE Dnestrovsk este utilizată pentru acoperirea vîrfului de sarcină, iar importul energiei electrice din Ucraina şi achiziţionarea energiei electrice la CERS Moldovenească se exclud reciproc (în cazul importului energiei electrice din Ucraina se micșorează numărul de grupuri generatoare în funcțiune la CERS Moldovenească). Or, acest fapt duce la reducerea diapazonului valorii capacității interfeței de control şi, respectiv, a transportului spre Republica Moldova a energiei electrice din import până la 350-500 MW. Pentru topologii cu elemente extrase din funcțiune, valoare importului din Ucraina spre Moldova poate să scadă chiar la zero.

19. Totodată, fluxul admisibil de energie electrică prin fiecare din interconexiunile ce asigură interconectarea dintre sistemul electroenergetic al Republicii Moldova (SE MD) şi sistemul electroenergetic al Ucrainei (SE UA) este limitat de parametrii tehnici ai echipamentului aferent (conductor, transformatoare de curent în capetele liniei electrice). Informaţiile cu privire la interconexiunile dintre SE MD şi SE UA, precum şi cu privire la fluxul admisibil pe fiecare interconexiune, în parte, sunt reflectate în Tabelul nr. 2.

Tabelul 2. Interconexiunile dintre SE MD şi SE SE UA

| Denumirea liniei şi/sau a segmentului de linie | Tensiunea nominală, kV | Fluxul admisibil de durată *, MVA | TC instalat în SE MD, MVA | TC instalat în SE UA, MVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bălti - CHE Dnestrovsk | 330 | 1040 | 1143 | 1143 |
| Rîbniţa – Podoliskaia 1 | 330 | 850 | 572 | 1143 |
| Rîbniţa – Podoliskaia 2 | 330 | 850 | 572 | 1143 |
| CE Moldovenească – Podoliskaia | 330 | 850 | 1143 | 1143 |
| CE Moldovenească – Usatovo | 330 | 660 | 1143 | 572 |
| CE Moldovenească – N.Odesskaia | 330 | 660 | 1143 | 1143 |
| CE Moldovenească – Arţiz | 330 | 850 | 1143 | 572 |
| Larga – Nelipovţi | 110 | 75,8 | 38 | 19 |
| BSZ – CHE Dnestrovsk | 110 | 88,8 | 114 | 143 |
| Ocniţa – Şahtî | 110 | 88,8 | 114 | – |
| Otaci – Nemia | 110 | 75,8 | 114 | 57 |
| Soroca - Poroghi | 110 | 67 | 114 | 57 |
| Vasilievka – Krasnie Okna | 110 | 103 | 114 | 114 |
| CE Moldovenească – Starokazacie | 110 | 103 | 143 | 114 |
| CE Moldovenească – Beleaevka | 110 | 103 | 143 | 114 |
| CE Moldovenească – Razdelinoie | 110 | 103 | 143 | 114 |
| Vulcăneşti – Bolgrad 1 | 110 | 103 | 143 | 114 |
| Vulcăneşti – Bolgrad 2 | 110 | 103 | 143 | 114 |
| *Temperatura admisibilă a conductorului +70°C, temperatura aerului +20°C, viteza vântului – 0 m/s. |  |  |  |  |

Sursa: Datele  operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

20. De asemenea, SE MD este interconectat cu sistemul electroenergetic al României (SE RO). Însă, dat fiind faptul că acestea fac parte din sisteme sincrone diferite – IPS/UPS (rețea sincronă de transport a energiei electrice) şi ENTSO-E CE, realizarea schimburilor de energie electrică (import/export) prin interconexiunile respective este limitată de regimul radial de funcționare şi poate fi efectuată doar în condiţii insulare.  Informaţiile cu privire la interconexiunile  dintre SE MD şi SE RO, precum şi cu privire la capacitatea acestora se regăsesc în Tabelul nr. 3.

Tabelul 3. Interconexiunile dintre SE MD şi SE RO.

| Denumirea liniei şi/sau a segmentului de linie | Tensiunea nominală, kV | Fluxul admisibil de durată *, MVA | TC instalat în SE MD, MVA | TC instalat în SE RO, MVA | Puterea maximă, conform convenției de exploatare a LEA, MW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vulcăneşti – Isaccea | 400 | 1714 | 1386 | 831 |  |
| Costeşti – Stînca | 110 | 67 | 114 | 114 | 70 |
| Ungheni – Ţuţora | 110 | 103 | 114 | 76 | 70 |
| Cioara - Huşi | 110 | 88,8 | 114 | 76 | 50 |
| Gotești - Fălciu | 110 | 75,8 | – | 76 | 30 |
| *Temperatura admisibilă a conductorului - +70°C, temperatura aerului -+20°C, viteza vântului – 0 m/s. |  |  |  |  |  |

Sursa: Datele operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

21. Actualmente, toate problemele ce ţin de acces la interconexiunile dintre Republica Moldova şi Ucraina în legătură cu importul energiei electrice din Ucraina sunt gestionate de Î.S. „NEK Ukrenergo” (operatorul sistemului de transport din Ucraina), iar cele ce ţin de acces la interconexiunile dintre Republica Moldova şi România în legătură cu importul din România se află în gestionarea S.A. „Transelectrica” (operatorul sistemului de transport din România).

22. Exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport, precum şi gestionarea problemelor legate de acordarea accesului, inclusiv de racordare la rețelele electrice de transport naţionale constituie obligaţia  ÎS “Moldelectrica”, singurul operator al sistemului de transport din Republica Moldova. Activitatea de transport al energiei electrice se efectuează în baza licenţei pentru transportul energiei electrice. Totodată, în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, operatorul sistemului de transport care deţine licență pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic este responsabil pentru dirijarea operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic, precum şi pentru echilibrarea sistemului electroenergetic.

23. În contextul obligaţiilor stabilite prin lege, Î.S. „Moldelectrica” efectuează anual lucrări de întreținere, de reparație curentă şi capitală, precum şi de reconstrucție şi de modernizare a reţelelor electrice de transport, inclusiv a liniilor, a stațiilor electrice, a dispozitivelor PRA, precum şi a echipamentului de măsurare, de comunicații şi telemecanică, pentru a menține starea normală de funcţionare a acestora. Astfel, în 2001-2002 au fost restabilite integral liniile electrice  deteriorate în rezultatul condițiilor meteo din luna noiembrie a anului 2000, când din cauza chiciurii au fost deteriorate 48 de linii electrice de transport, de diferite categorii de tensiune. De asemenea, şi în ianuarie 2007 chiciura a cauzat deteriorarea în mod semnificativ a unor linii electrice de transport, iar lucrările de  reabilitare au fost făcute într-o perioadă de timp foarte scurtă.

24. Totodată, începând cu anul 2005 Î.S. „Moldelectrica” a efectuat lucrări de modernizare a echipamentului stațiilor electrice (SE) 330 kV Chișinău, Străşeni, Bălţi, a efectuat lucrări de înlocuire a două transformatoare la SE 330 kV Chișinău, a construit noi LEA 110 kV, inclusiv inter sistemice, precum şi a iniţiat lucrări de reconstrucţie a SE 110 kV, de modernizare a liniilor electrice 330 kV, şi de renovare a dispozitivelor PRA, a dispozitivelor de comunicații şi telemecanică şi a sistemelor de evidență a energiei electrice. De asemenea, a fost finalizată implementarea sistemului de monitorizare, control și achiziții de date SCADA şi a sistemului automatizat de evidență comercială a energiei electrice, etc.

25. Este de menţionat că pe parcursul ultimilor ani întreruperi semnificative în livrarea energiei electrice din cauza defecțiunilor în rețelele electrice de transport nu au avut loc, excepție fiind întreruperile programate şi unele întreruperi neprogramate, pe perioade scurte de timp şi cu impact nesemnificativ asupra livrărilor de energie electrică, ce au fost cauzate de apariția unor defecțiuni neesențiale. Astfel, pe parcursul anului 2016 în sistemul de transport al energiei electrice în total au fost înregistrate 87 întreruperi cu o durata medie de 33,7 minute/an, energia nelivrată din aceste cauze fiind de 255,5 mii kWh, sau 0,005% din totalul energiei electrice transportate. Informațiile detaliate cu privire la întreruperile în reţelele electrice de transport, inclusiv cu privire la energia electrică nelivrată din această cauză, în perioada 2012-2016 sunt prezentate în Tabelul nr. 4.

Tabelul 4. Întreruperi în livrarea energiei electrice prin reţelele electrice de transport (2012-2016)

|  | Unitate de măsură | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata medie a întreruperilor | minute/an | 26.7 | 22.0 | 25.4 | 10.1 | 33.7 |
| Energia electrică nelivrată | mii kWh | 214.7 | 219.7 | 260.7 | 78.0 | 255.5 |
|  | % din cantitatea transportată | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.006 |

Sursa: Datele operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

26. În concluzie, deşi ÎS „Moldelectrica” nu dispune de surse financiare necesare pentru dezvoltarea interconexiunilor cu sistemul electroenergetic al ENTSO-E,  pentru construcția de noi rețele electrice de transport, precum şi pentru renovarea,  reconstrucția şi modernizarea, în mod integral, a  liniilor electrice de transport existente, actualmente reţelele electrice de transport se află într-o stare tehnică de exploatare satisfăcătoare şi permit aprovizionarea continuă şi fiabilă a consumatorilor cu energie electrică.

Reţelele electrice de distribuţie

27. Reţelele electrice de distribuţie, situate pe partea dreaptă a Nistrului au o lungime totală de 56,84 mii, din care: 1,8 mii km de linii electrice de tensiune înaltă (35-110kV), 22,1 mii km de linii electrice de tensiune medie (6-10kV) şi 32,9 mii km de linii electrice de tensiune joasă (0.4kV), precum şi includ 14764 transformatoare electrice cu o capacitate totală de 4583.7 MVA.

28. La rețelele electrice de distribuție sunt racordate în mod direct 29 centrale electrice, 27 din care utilizează surse regenerabile, precum şi 1362,7 mii instalații electrice ale consumatorilor finali, toate fiind dotate cu echipamente de măsurare. Astfel, 1276,5 mii consumatori finali sunt asiguraţi cu energie electrică prin intermediul reţelelor electrice de distribuţie, iar 1226,3 mii (96,1%) din aceştia sunt consumatori casnici. Informația detaliată cu privire la reţelele electrice de distribuţie este reflectată în Tabelul nr. 5.

Tabelul 5. Reţele electrice de distribuţie, la situația din 31.12.2016

| Indicatori | Unitate de măsură | RED Union Fenosa | RED Nord | RED Nord-Vest | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Linii electrice de distribuţie în exploatare-total |  | 34992.3 | 12510.8 | 9336.5 | 56839.6 |
| inclusiv: | km |  |  |  |  |
| 110 kV | km | 509.2 | 0 | 0 | 509.2 |
| 35 kV | km | 1311 | 0 | 0 | 1311 |
| 6-10 kV | km | 14408.5 | 4456.7 | 3274.4 | 22139.6 |
| 0.4 kV | km | 18763.6 | 8054.1 | 6062.1 | 32879.8 |
| 2. Transformatoare electrice în exploatare | unităţi | 9155 | 3536 | 2073 | 14764 |
| 3. Capacitatea totală a transformatoarelor | MVA | 3605.4 | 645.1 | 333.2 | 4583.7 |
| 4. Numărul centralelor electrice conectate direct la reţelele electrice de distribuţie | unităţi | 24 | 2 | 3 | 29 |
| inclusiv: de producere a energiei electrice din surse regenerabile | unităţi | 22 | 2 | 3 | 27 |
| 5. Instalaţii electrice ale consumatorilor finali, racordate la reţelele electrice de distribuţie-total | unităţi | 878422 | 304866 | 179413 | 1362701 |
| inclusiv la reţelele electrice: |  |  |  |  | 0 |
| 35-110 kV | unităţi | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 6-10 kV | unităţi | 4769 | 1327 | 415 | 6511 |
| 0.4 kV | unităţi | 873633 | 303539 | 178998 | 1356170 |
| 6. Numărul consumatorilor ale căror instalații electrice sunt racordate la RED - total | consum. | 792250 | 304866 | 179413 | 1276529 |
| inclusiv: consumatori casnici | consum. | 765204 | 287562 | 173574 | 1226340 |
|  | % din total | 96.6 | 94.3 | 96.7 | 96.1 |

Sursa: Datele operatorilor sistemelor de distribuție, RED „Nord”, RED „Nord-Vest” şi RED „Union Fenosa”

29. Exploatarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuție este efectuată de 3 operatori ai sistemelor de distribuţie, care îşi desfăşoară activitatea în temeiul licenţei pentru distribuția energiei electrice  (ÎCS “RED Union Fenosa” S.A., RED Nord” S.A. şi “RED Nord-Vest” S.A.). De asemenea, potrivit Legii cu privire la energia electrică, cei trei operatori ai sistemelor de distribuţie sunt obligaţi să acorde acces liber, transparent şi nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie,  inclusiv să racordeze la reţea toţi solicitanţii în condiţii prestabilite, precum şi să presteze serviciul de distribuție a energiei electrice în mod continuu şi fiabil, cu respectarea parametrilor şi a indicatorilor de calitate stabiliţi.

30. Cu privire la calitatea serviciului de distribuţie, în perioada anului 2016 durata medie a întreruperilor în reţelele electrice de distribuție (indicele SAIDI) a constituit 176 minute, indicele frecvenţei medii a întreruperilor (SAIFI) a fost de 2,7, iar durata medie a unei întreruperi pentru un consumator a constituit 65 de minute. Ca urmare, se poate conchide, că în pofida unor mici probleme existente în SE, reţelele electrice de distribuţie se află într-o stare tehnică satisfăcătoare și permit  aprovizionarea continuă şi fiabilă a consumatorilor cu energie electrică.

2.3. Piața energiei electrice

31. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică, piața internă a energiei electrice a fost declarată deschisă, iar toți consumatorii sînt eligibili şi au dreptul la libera alegere şi la schimbarea furnizorului de energie electrică. În realitate, însă, Republica Moldova depinde practic de o singură sursă de producere - CERS Moldovenească; aceasta deoarece piaţa energiei electrice a Republicii Moldova nu este integrată într-o piaţă regională, iar pe partea dreaptă a Nistrului nu există suficiente surse de producere. Nu este de neglijat nici situația existentă în sectorul energetic al Ucrainei, care nu este predictibil pe deplin din cauza războiului din anumite regiuni ale ţării respective.

32. Ca urmare, în ultimii doi ani consumul de energie electrică din Republica Moldova a fost acoperit la nivel de circa 19% cu energie electrică produsă de centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului, la nivel de 0,1-0,4%  din import din Ucraina şi la nivel de peste 80 % cu energie electrică produsă de CERS Moldovenească şi furnizată de Energocapital.  În aceste condiții, cu excepţia unui singur consumator, ceilalţi consumatori de energie electrică nu pot de facto să-şi exercite dreptul de a alege şi schimba furnizorul şi  sunt aprovizionați cu energie electrică de către 2 furnizori, în condiţii şi la preţuri reglementate şi aprobate de ANRE.

33. Piaţa internă a energiei electrice este organizată şi funcţionează, în special, în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică şi de Regulile pieţei energiei electrice, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 212 din 09.10.2015, iar în partea dreaptă a Nistrului îşi desfăşoară activitatea 59 de întreprinderi electroenergetice (conform informaţiei la data de 31.12.2017), dintre care:

- 4 întreprinderi electroenergetice, care deţin licență pentru producerea energiei electrice (“Termoelectrica” S.A., CET Nord, NHE Costeşti, Picador Grup SRL);

- 35 întreprinderi electroenergetice care produc energie electrică, dar care, în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, nu sunt obligate să obţină licenţe pentru desfăşurarea genului respectiv de activitate. Dintre acestea 30 de producători exploatează centrale electrice care utilizează surse regenerabile;

- 1 întreprindere electroenergetică, ce deţine licenţă pentru transportul energiei electrice (ÎS “Moldelectrica” – operatorul sistemului de transport);

- 3 întreprinderi electroenergetice, care deţin licenţă pentru distribuţia energiei electrice (operatori ai sistemelor de distribuţie: ÎCS “Red Union Fenosa” S.A., “RED “Nord” S.A şi “RED Nord-Vest” S.A.);

- 2 întreprinderi electroenergetice, care deţin licenţă pentru furnizarea energiei electrice şi îşi desfăşoară activitatea în condiţii şi la preţuri reglementate (ÎCS “Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL, care furnizează circa 74 % din totalul energiei electrice livrate pe piaţa internă pentru circa 792 mii consumatori sau circa 62 % din totalul consumatorilor din ţară) şi “Furnizarea Energiei Electrice Nord” S.A., care furnizează restul circa 26% de energie electrică livrate pe piaţa internă către circa 484 mii consumatori sau circa 48% din totalul consumatorilor din ţară;

- 14 întreprinderi electroenergetice, care deţin licență pentru furnizarea energie electrice şi au dreptul să-şi desfășoare activitatea în condiţii nereglementate. Dintre acestea doar un singur furnizor  este activ pe piaţa energiei electrice - “Energocom”S.A, iar ceilalți 13 furnizori doar dețin licențe pentru desfăşurarea genului respectiv de activitate.

34. Pe piaţa energiei electrice se efectuează toate tranzacțiile de vânzare-cumpărare a energiei electrice, a serviciilor de sistem, a energiei electrice de echilibrare, a altor produse conexe, aceasta fiind compusă din piața angro a energiei electrice şi piața cu amănuntul a energiei electrice.

35. Actualmente, tranzacţiile de pe piața angro a energiei electrice se efectuează în baza contractelor bilaterale, ce pot fi încheiate între producători şi furnizori, între furnizorii angro şi furnizorii cu amănuntul, între furnizorul central de energie electrică şi anumite categorii de producători, între furnizorul central de energie electrică şi furnizorii de energie electrică ce furnizează energie electrică pentru consumatorii finali, între producători, furnizori şi operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie. Operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie şi furnizorul central de energie electrică sunt participanţi specifici la piaţa energiei electrice şi au dreptul să acționeze pe piaţa energiei electrice numai în condiţiile stabilite în Legea cu privire la energia electrică şi în Regulile pieței energiei electrice.

36. Respectiv, şi pe piața cu amănuntul a energiei electrice tranzacţiile se efectuează  în baza contractelor bilaterale, încheiate între furnizori şi consumatorii finali de energie electrică. Pentru a vinde energie electrică pe piaţa cu amănuntul, producătorii sunt obligaţi să obţină licenţă pentru furnizarea energiei electrice. După cum a fost menţionat anterior, cu excepţia unui consumator, ceilalţi consumatori finali cumpără energie electrică în condiţii şi la preţuri reglementate de ANRE.

2.4. Producerea, importul şi consumul energiei electrice

36. Pe partea dreaptă a Nistrului producerea locală de energie electrică este realizată preponderent de către 3 întreprinderi electroenergetice: “Termoelectrica S.A” (fostele CET-1 şi CET-2 până în 2015), CET Nord, şi NHE Costeşti, care produc circa 98% din totalul de energie electrică, iar restul de circa 2% de energie electrică este produsă de către centralele electrice care utilizează surse regenerabile şi de către alte tipuri de centrale electrice (fabricile de zahăr, etc.).

38. Este necesar de menţionat şi că în perioada 2010-2016,  producerea locală de energie electrică s-a redus cu circa 15% şi rămâne a fi cu mult sub nivelul consumului, acoperind doar puţin peste 18% din totalul necesarului de energie electrică. Pentru a acoperi integral necesitățile țării în energie electrica, diferența necesară este procurată de la CERS Moldovenească, precum şi din import (din Ucraina). În perioada menţionată ponderea energiei electrice procurate de la CERS Moldovenească, direct sau prin furnizorul din aceeași regiune - Energocapital,  a crescut de la 46 % în anul 2013 până la peste 81,6%  în anul 2016. Restul energiei electrice a fost procurată din import (din Ucraina) şi pe parcursul ultimilor 2 ani şi a constituit circa 0,4-0, 1 % anual din totalul energiei procurate, fiind utilizată mai mult pentru echilibrarea sistemului electroenergetic .

39. În contextul celor expuse, este evident faptul că, în prezent, Republica Moldova este dependentă de energia electrică produsă la CERS Moldovenească, fapt care conferă vulnerabilitate sporită SE. Informațiile detaliate cu privire la cantitatea de energie electrică produsă în partea dreaptă a Nistrului şi procurată din Ucraina şi de la CERS Moldovenească, în perioada 2010-2016, se regăsesc în Tabelul nr. 6.

Tabelul 6. Producerea locală şi procurările de energie electrică de la CERS Moldovenească şi din Ucraina (2010-2016)

| Producători/Procurări | U/m | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | % 2016/ 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CET-1 | mil. kWh | 82 | 59.8 | 47.7 | 53.3 | 59.3 |  |  |  |
| CET-2 | mil. kWh | 665.4 | 655.9 | 636.4 | 594 | 601.1 |  |  |  |
| Termoelectrica (din 2015) | mil. kWh | 747.4 | 715.7 | 684.1 | 647.3 | 660.4 | 670.4 | 640.6 | 85.7 |
|  | % din prod. locală | 84.2 | 83.8 | 88.1 | 86.5 | 83.8 | 84.6 | 85.4 | 101.5 |
| CET Nord | mil. kWh | 57.1 | 57.8 | 54.5 | 49.4 | 50.1 | 53.2 | 54.6 | 95.6 |
|  | % din prod. locală | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 113.2 |
| CHE Costeşti | mil. kWh | 78.3 | 75.5 | 33.5 | 44.6 | 58.3 | 49.8 | 38.6 | 49.3 |
|  | % din prod. locală | 8.8 | 8.8 | 4.3 | 6.0 | 7.4 | 6.3 | 5.1 | 58.4 |
| Centrale electrice care utilizează surse regenerabile | mil. kWh | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 17.2 | 14.4 |  |
|  | % din prod. locală | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  |
| Ale tipuri de centrale electrice | mil. kWh | 5.3 | 5.3 | 3.7 | 4.7 | 16.2 | 2.2 | 2 | 37.7 |
|  | % din prod. locală | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 44.7 |
| Total producere locală (partea dreaptă a Nistrului) | mil. kWh | 888.1 | 854.3 | 776.1 | 747.9 | 788.1 | 792.8 | 750.2 | 84.5 |
|  | % din total procurat | 22.7 | 21.4 | 19.1 | 18.3 | 19.1 | 19.1 | 18.3 | 80.8 |
| Energia electrică produsă de CERS Moldovenească, inclusiv prin Energocapital | mil. kWh | 3007.8 | 2478.6 | 2432.7 | 1875.5 | 2610.9 | 3342.5 | 3343.1 | 111.1 |
|  | % din total procurat | 76.7 | 62.0 | 60.0 | 46.0 | 63.2 | 80.5 | 81.6 | 106.4 |
| Import din Ucraina | mil. kWh | 24.8 | 665.6 | 845.7 | 1455.7 | 730.7 | 17.6 | 3.7 | 14.9 |
|  | % din total procurat | 0.6 | 16.6 | 20.9 | 35.7 | 17.7 | 0.4 | 0.1 | 14.3 |
| Total procurat | mil. kWh | 3032.6 | 3144.2 | 3278.4 | 3331.2 | 3341.6 | 3360.1 | 3346.8 | 110.4 |
|  | % din total procurat | 77.3 | 78.6 | 80.9 | 81.7 | 80.9 | 80.9 | 81.7 | 105.6 |
| Total energia electrică produsă şi procurată | mil. kWh | 3920.7 | 3998.5 | 4054.5 | 4079.1 | 4129.7 | 4152.9 | 4097 | 104.5 |

Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale Agenţiei Naţionale pentru  Reglementare în Energetică 40.  Este necesar de menționat şi faptul că pe parcursul unui an producerea energiei electrice în partea dreaptă a Nistrului nu este uniformă şi are o fluctuație lunară destul de mare. Astfel, marea parte a energiei electrice este produsă în perioada rece a anului, atingând cifra lunară de circa 150 mil kWh, în timp ce în perioada primăvară-vară producerea energiei electrice scade până la un nivel mai mic de 10- 4 mil. kWh/lunar (când energia electrică este produsă de CHE Costeşti şi de centralele electrice care utilizează surse regenerabile). În schimb, cantitatea de energie electrică procurată de la CERS Moldovenească şi din Ucraina nu variază mult pe parcursul anului. Informaţiile detaliate cu privire la fluctuaţiile de energie electrică produsă şi procurată de la CERS Moldovenească şi din Ucraina pe parcursul anului 2016 sunt reflectate în Figura nr. 3.

Figura 3. Producerea şi procurarea energiei electrice în anul 2016, mil. kWh

41. Potrivit datelor prezentate de întreprinderile electroenergetice, din cantitatea totală de energie electrică livrată în SE  în perioada anilor 2010-2016,  de la 15,5% în 2010 până la 10,5% în 2016 au fost utilizate pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de transport şi de distribuție, iar restul de 84,5-89,45% au fost furnizate consumatorilor finali (consumul final de energie electrică).

42. Nu este de neglijat nici faptul că în perioada cuprinsă între 2010-2016 consumul tehnologic şi pierderile de energie în reţelele electrice s-au redus cu 163 mil. kWh  sau cu 33,6%. Reducerea majoră a consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică a fost atinsă în reţelele electrice de distribuţie şi se datorează în mare parte investițiilor efectuate atât în reţelele electrice de distribuție, precum şi în echipamentele de măsurare. Astfel, în 2016 valoarea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie a fost de 322,3 mil. kW, faţă de 485,3 în 2010, ceea ce constituie o reducere de 33,6% faţă de anul 2010. Respectiv, reducerea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie în reţelele electrice a determinat micșorarea în aceeași măsură a cantităţii energiei electrici procurate din exterior, pentru acoperirea creșterii consumului final de energie electrică. Astfel în perioada respectivă consumul final de energie electrică s-a majorat cu 357,5 mil. kWh (de la 3311,6 mil. kWh în 2010 până la 3669,1 mil. kWh în 2016), sau cu 10,8% , în timp ce consumul brut s-a majorat doar cu 180,7 mil kWh (de la 3920,7 până la 4101,4 mil kWh), sau doar cu 4,6%. Concomitent, reducerea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie în reţelele electrice a condus şi la reducerea costurilor de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali. Datele cu privire la consumul brut, consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică şi consumul final de energie electrică în perioada 2010-2016 sunt prezentate în Figura nr. 4.

Figura 4. Consumul brut şi consumul final de energie electrică în perioada 2010-2016, mil. kWh

Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

43. Datele prezentate în Figura 4 demonstrează că în perioada în cauză atât consumul brut, precum şi consumul final de energie electrică au fost în continuă creștere, înregistrându-se un trend ascendent pe întreaga perioadă de timp. Respectiv, în perioada menţionată consumul final de energie electrică la consumatorii casnici a crescut cu 12,8%, iar la consumatorii non-casnici – cu 9,0%. Ponderea energiei electrice consumate de consumatorii casnici în totalul consumului final de energie electrică constituie circa 44,5%, iar diferenţa de 55,5% reprezintă consumul final al consumatorilor non-casnici. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, pentru anul 2015, din consumul total de energie electrică circa 21,4% revine consumatorilor industriali, 31,2 % - consumatorilor din sectorul comercial şi, respectiv, 1,2 şi 1,3% - consumatorilor din sectorul agroalimentar şi din sectorul transporturilor (Figura nr. 5). De notat, că structura consumului final de energie electrică din Republica Moldova diferă mult de structura consumului din țările UE, unde consumul mediu de energie electrică al sectorului rezidențial este mai mic de 29%, iar cel al consumatorilor industriali reprezintă circa 39% din consumul final al acestor ţări (Figura nr. 6). Mai mult, dacă în ţările din Uniunea Europeană ponderea consumului de energie electrică din sectorul industrial este în creştere, iar cea din sectorul rezidențial - în descreştere, atunci în Republica Moldova situația este inversă: ponderea consumului de energie electrică din sectorul rezidențial creşte, iar în sectorul industrial scade.

Figura 5. Structura  consumului final de energie electrică pe sectoarele de consum în 2010 și 2015, (% din total consum final EE)

Sursa: Ministerul Economiei și Infrastructurii în baza datelor BNS: Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2013 (Tab.15.8) și 2016 (Tab.15.2).

Figura 6.  Structura consumului final de energie electrică  în ţările UE- 28 în 2010 şi 2015,

(% din total consum final  energie)

Sursa: Eurostat (online, codul datelor: nrg_105a, ten 00094, tsdpc310)

44. De asemenea, în perioada vizată s-a înregistrat şi o creștere a prețului de procurare a energie electrice atât de la CERS Moldovenească şi de la furnizorii din Ucraina, precum şi de la producătorii din partea dreaptă a Nistrului. Astfel, deşi a existat o anumită micșorare faţă de anul 2015, prețul mediu de procurare a energiei electrice în anul 2016 a fost cu peste 51% mai mare decât cel de procurare în anul 2010. Creșterea prețului de procurare a energiei electrice a condus la creșterea tarifelor de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali, care în perioada vizată au fost majorate, în mediu, cu peste 46%. În Figura nr. 7 este prezentat în detalii nivelul prețurilor de procurare şi a preţurilor medii de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali în perioada anilor 2010-2016.

Figura 7. Preţurile de procurare şi preţurile medii de furnizare a energiei electrice în 2010-2016, bani/kWh

Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

45. În rezultatul analizei consumului lunar de energie electrică în anul 2016 s-a constatat că cel mai mare consum brut de energie electrică s-a înregistrat în lunile Ianuarie, Noiembrie şi Decembrie, iar cel mai mic consum a fost înregistrat în perioada Aprilie - Iunie. Astfel, fluctuația de la cel mai mare la cel mai mic consum lunar a fost de circa 98,7 mil. kWh, sau de 24,6%. Pe parcursul anului 2016 consumul brut de energie electrică a fost acoperit din producerea locală doar la un nivel de la 1,1% în luna August, şi până la 38,2% în luna Ianuarie, iar diferenţa a fost acoperită din contul energiei electrice procurate de la CERS Moldovenească şi din Ucraina (în proporţie foarte mică de 0,1%). De altfel, situația descrisă se menține practic din an în an cu foarte mici devieri. Informațiile detaliate privind consumul brut, consumul final de energie electrică şi energia electrică produsă de centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului, pe parcursul anului 2016 este prezentată în Figura nr. 8.

Figura 8. Consumul şi producerea de energie electrică în anul 2016, mil.kWh

Sursa: Datele operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

46. De asemenea, consumul energiei electrice pe parcursul zilei nu este uniform. Astfel, între orele 22-00 şi 6-00 consumul energiei electrice este în descreștere, iar începând cu ora 8-00 consumul are un trend excedentar de creștere atingând vârful de consum între orele 17-20 în perioada rece a anului şi între orele 21-22 în perioada caldă a anului. Drept exemplu mai jos, în Figura nr. 9, sunt prezentate curbele sarcinii de consum pentru fiecare oră şi lună a zilelor de lucru caracteristice (fiecare a treia zi de miercuri) ale anului 2016, din care observăm că cel mai mare vârf al sarcinii de consum s-a înregistrat pe data de 14 decembrie, ora 18-00, iar cea mai mică sarcină de consum s-a înregistrat pe data de 15 iunie, ora 5-00.

Figura 9. Curbele  sarcinii de consum pentru zilele de lucru caracteristice

pentru fiecare oră şi lună ale anului 2016, MW

Sursa: Datele operatorului sistemului de transport, ÎS „Moldelectrica”

2.5. Problemele sectorului electroenergetic

47. Asigurarea aprovizionării cu energie electrică depinde de mai mulţi factori, precum gradul și disponibilitatea asigurării cu resurse energetice primare necesare pentru producerea locală a energiei electrice, capacitatea și eficiența transformării acestor resurse în energie electrică, capacitatea infrastructurii de transport al energiei electrice de a asigura schimburile transfrontaliere de energie electrică necesare cu ţările vecine, continuitatea și stabilitatea în timp a fluxurilor de energie electrică, capacitatea infrastructurii electroenergetice necesare de a asigura livrarea energiei electrice consumatorilor finali, capacitățile financiare ale SE şi posibilităţile financiare ale consumatorilor de a achita plata pentru energia electrică consumată, etc.

48. Totodată, în conformitate cu datele prezentate mai sus se poate constata în mod cert că, în mare parte, SE funcţionează în mod normal, fără careva perturbații sau declanșări majore care ar afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică. Totodată, în SE există şi anumite probleme care pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică pe piața internă, inclusiv:

- capacitatea insuficienta a surselor locale de producere a energiei electrice;

- utilizarea capacităților locale existente de producere a energiei electrice la un nivel foarte redus (doar până la 56% în perioada rece şi 1-13% din capacitatea instalată în perioada caldă a anului);

- lipsa investiţiilor necesare pentru renovarea centralelor electrice existente, care sunt ineficiente şi învechite moral şi fizic şi care au un grad avansat de uzură (investițiile necesare pentru renovarea centralelor electrice sunt foarte mari și nerealizabile în condițiile lipsei de capital la producătorii de energie electrică);

- preţul ridicat al energiei electrice produse la CET, legat de ineficiența acestor centrale electrice, precum şi de practica de subvenționare a energiei termice din contul energiei electrice produse la CET. Ca rezultat, prețul mediu al energiei electrice produsă la CET depășește de 1,5 ori prețul mediu de procurare a energiei electrice din exterior şi, astfel, are o influență negativă asupra tarifelor de furnizare a energiei electrice consumatorilor;

- acumularea de datorii de către producătorii de energie termică în raport cu furnizorul de gaze naturale, din cauza neajustării la timp a tarifelor pentru energia electrică şi termică produsă de CET. Or, acest fapt constituie un risc major în asigurarea centralelor electrice care produc în regim de cogenerare şi utilizează gaze naturale pentru producerea energiei electrice şi, ca urmare, duce la creșterea riscului în aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică;

- tendinţa negativă de majorare a preţurilor de procurare a energiei electrice, cauzată de dependența majoră a Republicii Moldova (cu peste 80%) de o singură sursă de energie electrică (CERS Moldovenească), procurată, inclusiv, prin intermediar şi în condiții comerciale dificile şi, pe alocuri, netransparente, dublată de criza energetică din Ucraina;

- capacitatea insuficientă a interconexiunilor dintre SE MD  şi sistemele electroenergetice ale statelor vecine şi, în primul rând, lipsa interconexiunii cu ENTSO-E, ceea ce face, practic, imposibilă realizarea obiectivelor politicii de stat privind diversificarea surselor de procurare a energiei electrice, precum şi privind crearea unei pieţe concurențiale funcţionale în contextul integrării într-o piaţă regională. Astfel, obiectivele strategice ale politicii de stat privind dezvoltarea noilor capacități de producere a energiei electrice și privind diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică prin conectarea SE MD la ENTSO-E și prin aderarea la piața internă de energie electrică a UE, rămân pentru moment doar obiective care migrează dintr-o strategie în alta.

- gradul avansat de uzură a unei bune părţi din elementele reţelelor electrice de transport şi de distribuție şi lipsa de capital la operatorii sistemelor de transport şi de distribuţie pentru dezvoltarea şi modernizarea acestora, inclusiv pentru reconstrucția şi renovarea reţelelor electrice, ceea ce majorează riscul apariției cazurilor de deteriorare a reţelelor electrice şi, evident, poate duce la afectarea siguranței aprovizionării cu energie electrică;

- lipsa premiselor necesare pentru liberalizarea de facto a pieţei energiei electrice şi pentru dezvoltarea concurenței reale pe segmentul producerii şi al furnizării energiei electrice, ceea ce  împiedică crearea unei piețe a energiei electrice dezvoltate, stabile şi predictibile, în cadrul căreia preţurile şi tarifele la produsele şi serviciile furnizate de întreprinderile electroenergetice să se formeze în mod transparent şi conform mecanismelor bazate pe piaţă, în beneficiul consumatorilor finali;

- în pofida reformelor realizate în SE, inclusiv prin liberalizarea totală a pieței energiei electrice,  nu au fost atrase investiţii semnificative în SE. Pentru moment, există un dezechilibru pronunțat în legătură cu atragerea finanțării în SE, fiind atrase mai degrabă finanțări din credite externe şi din partea donatorilor, decât din partea sectorului privat.

  - Riscurile identificate și rezultatele evaluării acestora

49. Conform celor descrise în partea analitică a prezentului Plan de acţiuni, actualmente, Republica Moldova nu dispune de suficiente surse interne pentru producerea energiei electrice. Ca urmare, pe termen scurt, asigurarea aprovizionării consumatorilor cu energie electrică depinde, în primul rând, de siguranţa procurării şi livrării energiei electrice procurate de la CERS Moldovenească şi din Ucraina (care, împreună, acoperă peste 80 % din necesarul consumului național brut de energie electrică), precum şi de asigurarea producerii locale. Aşadar, următoarele riscuri pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică: producerea de accidente tehnice grave sau lipsa de combustibil necesar pentru producerea energiei electrice la centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului, întreruperea livrării energiei electrice la CERS Moldovenească sau din Ucraina din cauza lipsei de combustibil, a accidentelor tehnice grave, inclusiv în interconexiuni, din cauza dezastrelor naturale, a condițiilor climaterice nefavorabile, precum şi pentru motive economice, politice, inclusiv în caz de terorism sau conflicte armate, etc.

50. De menționat şi faptul că, actualmente, Republica Moldova nu-și poate diversifica sursele de aprovizionare cu energie electrică, deoarece SE MD nu este conectat la sistemul electroenergetic european (ENTSO-E) şi, astfel, Republica Moldova nu poate adera la piaţa internă a energiei electrice din UE.

51. Riscurile asociate aprovizionării cu energie electrică în cazul reţelelor electrice de transport şi de distribuție se referă la defecţiunile tehnice grave care pot apărea în rezultatul producerii dezastrelor naturale, al condițiilor climaterice nefavorabile sau al accidentelor grave, provocate inclusiv  în caz de terorism sau conflicte armate. Alte defecțiuni tehnice ale reţelelor electrice de transport şi de distribuţie nu pot avea un impact determinant la declanșarea unei crize majore în aprovizionarea cu energie electrică, întrucât operatorii de sistem (ÎS „Moldelectrica”, RED Union Fenosa, RED Nord şi RED Nord-Vest) dispun de toate mijloacele și procedurile necesare pentru exploatarea şi întreținerea în stare tehnică normală a reţelelor electrice, precum şi pentru intervenție promptă în caz de apariție a unor defecțiuni în anumite zone ale reţelelor electrice, astfel încît restabilirea aprovizionării consumatorilor cu energie electrică să fie asigurată în termeni cât mai restrânși. A se menţiona şi faptul că în pofida gradului avansat de uzură al unor elemente din rețelele electrice de transport şi de distribuţie, acestea se află încă într-o stare satisfăcătoare de funcționare şi sunt în măsură să asigure securitatea aprovizionării cu energie electrică.

52. Astfel, securitatea aprovizionării cu energie electrică poate fi afectată atât de factori externi, precum şi de factori interni, care pot avea legătură cu fiabilitatea operațională a SE, asigurarea cu resurse energetice primare necesare pentru producerea energiei electrice,  asigurarea echilibrului între cerere şi oferta. La rândul lor, riscurile pot fi grupate în riscuri tehnice, riscuri economice, riscuri politice, riscuri fizice și riscuri climaterice, după cum urmează:

a) riscurile tehnice pot apărea din cauza lipsei investițiilor necesare pentru dezvoltarea şi  modernizarea infrastructurii sistemului electroenergetic, precum și din cauza efectuării lucrărilor de întreţinere şi de exploatare a reţelelor electrice, inclusiv a interconexiunilor, cu întârziere sau cu încălcarea documentelor normativ tehnice şi a standardelor de calitate;

b) riscurile economice ţin de dezechilibrul dintre cerere şi ofertă, de piaţa energiei electrice imatură, unde se desfăşoară activităţi comerciale subdezvoltate, de lipsa de combustibili, de instabilitatea prețurilor, de lipsa surselor financiare necesare, de instabilitatea şi de nesiguranța veniturilor participanților la piața energiei electrice, etc.;

c) riscurile politice pot apărea din cauza tensiunilor politice dintre ţări şi a deficienţelor sistemelor de reglementare, a presiunilor exercitate de unii participanți la piața energiei electrice prin anumite pârghii legate de rivalităţi geopolitice, de monopol, de preţ, de cantitate şi de calitate,  etc.;

d) riscurile fizice şi riscurile climaterice ţin de conflictele armate, de terorism, de dezastre naturale, de accidente, de condiţii climaterice nefavorabile, etc.

53. La identificarea și evaluarea riscurilor care pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică s-a ținut cont de cazurile anterioare în care a fost periclitată securitatea aprovizionării cu energie electrică. Astfel, din motive economice şi politice, în 1992 şi în 2009 a fost sistată livrarea gazelor naturale de către Federația Rusă, iar în 1998 și în 1999, din cauza limitării livrării energiei electrice din Est, Republica Moldova a recurs la importul energiei electrice din vest (România) în regim insular. Totodată, în noiembrie 2000 şi în ianuarie 2007, din cauza condițiilor climaterice (formarea chiciurii) au fost grav deteriorate o parte din liniile electrice de transport şi de distribuție și, pe cale de consecinţă, mai mulți consumatori au rămas fără energie electrică, iar, recent, în aprilie 2017, din cauza condițiilor meteo extreme (ninsori abundente și căderea copacilor) au fost deteriorate mai multe rețelele electrice de transport și de distribuție, afectând aprovizionarea cu energie electrică a unui număr mare de consumatori. De asemenea, s-au luat în calcul și:

a) scenariile posibile de risc, care pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică sau care pot duce la creșterea excepțional de mare a cererii de energie electrică, cauzele apariției, durata posibilă și nivelul de criză care poate fi declanşat urmare a apariției riscurilor respective;

b) caracteristica sistemului electroenergetic naţional, configurația, capacitatea şi starea tehnică a rețelelor electrice de transport;

c) interconexiunile și fluxurile transfrontaliere de energie electrică;

d) capacitățile locale existente de producere a energiei electrice (din partea dreaptă a Nistrului), starea de exploatare şi dependența acestora de combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice;

d) proiectele de investiții planificate de a fi realizate şi care sunt în măsură să influențeze pozitiv securitatea aprovizionării cu energie electrică;

e) alte circumstanțe naționale și regionale relevante pentru piața energiei electrice din Republica Moldova, etc.

54. Reieșind din situația creată în SE, precum şi luând în considerație factorii externi, inclusiv contextul regional, factorii interni şi factorii climaterici, care pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică, la elaborarea prezentului Plan de acţiuni au fost identificate următoarele scenarii de risc, care pot duce la limitarea sau la sistarea furnizării energiei electrice de la centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului, de la CERS Moldovenească sau din import (din Ucraina), la afectarea semnificativă a livrării energiei electrice pe teritoriul ţării, precum şi la creșterea excepțional de mare, în anumite perioade de timp, a consumului de energie electrică pe piața internă, și anume:

- Scenariul 1. Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din Ucraina pentru diferite motive tehnice, economice, politice, fizice și/sau climaterice.

- Scenariul 2. Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la CERS Moldovenească pentru motive tehnice, economice, politice, fizice și/sau climaterice.

- Scenariul 3. Deconectarea de către autoritățile din stânga Nistrului, pentru motive economice și/sau politice, a rețelelor electrice de transport care conectează atât CERS Moldovenească, precum şi SE UA cu SE din partea dreaptă a Nistrului.

- Scenariul 4. Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la centralele electrice locale (preponderent de la CET) din motive tehnice, economice, fizice și/sau climaterice.

- Scenariul 5. Defecțiuni tehnice grave în rețelele electrice de transport naționale, din motive tehnice, fizice și/sau climaterice.

- Scenariul 6. Dezechilibru în SE (creșterea bruscă a consumului, lipsa rezervelor suficiente pentru reglaj, pierderea stabilității SE, scăderea sau majorarea frecvenței/tensiunii, etc.).

- Scenariul 7. Defecțiuni tehnice grave în reţelele electrice de distribuţie, din motive tehnice, fizice și/sau climaterice.

55. Scenariile enumerate la pct. 54, precum și consecințele aferente sunt descrise în Tabelul nr. 7.

Tabelul 7. Scenariile de risc

| Scenariul de risc | Proveniența și tipul de risc | Probabilita-tea apariției | Perioada de timp | Consecința | Explicații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul 1 | a) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din Ucraina din cauza ieșirii din funcțiune a unor centrale electrice, a defecțiunilor tehnice pe una sau mai multe interconexiuni cu SE UA (avarii, dezastre naturale, condiții meteo extreme, atac terorist sau cibernetic, etc.). Risc tehnic, fizic sau climateric. Risc extern | Mică | Termen scurt sau mediu (până la 30 zile) | De la nesemnifi-cativ până la foarte grav | În cazul existenței contractelor de procurare a energiei electrice atât de la furnizorii din Ucraina, precum și de la CERS Moldovenească, urmările vor fi nesemnificative. Totodată, în cazul încheierii contractelor de procurare doar cu furnizorii din Ucraina, consecințele pot fi grave sau chiar foarte grave dacă SE MD va fi deconectat de SE UA. |
|  | b) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din Ucraina pe una sau mai multe direcții de import din alte motive decât tehnice (lipsa de combustibili, condiții meteo extreme care au condus la majorarea consumului, sau alte motive care au condus la deficit de energie electrică pe piața energiei electrice din Ucraina). Risc economic, climateric. Risc extern | Medie | Termen mediu sau lung (mai mult de 30 zile) | De la nesemnificativ până la grav | A se vedea explicația de la lit. a). |
|  | c) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din Ucraina din cauza neachitării de către Republica Moldova a energiei electrice procurate. Risc economic. Risc intern | Foarte mică | Termen scurt (până la 10 zile) | De la nesemnifi – cativ până la moderat | În funcţie de gradul de limitare (neachitare). |
| Scenariul 2 | a) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la CERS Moldovenească din motive tehnice (defecțiuni, cu deconectarea concomitentă a mai multor bare 330 kV sau a mai multor generatoare). Risc tehnic, fizic sau climateric. Risc extern | Mică | Termen mediu | De la nesemnificativ până la foarte grav | Nesemnificativ – în cazul existenței contractelor de procurare a energiei electrice atât de la CERS Moldovenească, precum și de la furnizorii din Ucraina. Grav sau foarte grav - în cazul sistării totale și existenței doar a contractului cu CERS Moldovenească. |
|  | b) Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la CERS Moldovenească din motive economice (lipsa de combustibili, neachitarea energiei, etc.). Risc economic. Risc extern și intern | Mică | Termen mediu și scurt | De la nesemnifi-cativ până la foarte grav | Nesemnificativ - în cazul existenței contractelor de procurare a energiei electrice atât cu furnizorii din Ucraina, precum și cu CERS Moldovenească. Grav sau foarte grav - în cazul sistării totale și în cazul în care contractul de procurare a energiei electrice a fost încheiat doar cu CERS Moldovenească. |
| Scenariul 3 | Deconectarea rețelelor electrice de transport care conectează CERS Moldovenească şi SE din partea dreaptă a Nistrului. Risc economic, politic. Risc extern și intern. | Medie | Termen mediu | Gravă | Astfel de deconectare poate avea loc doar în cazul în care Republica Moldova va încheia contract de procurare a energiei electrice doar cu Ucraina. |
| Scenariul 4 | Limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice de la centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului (CET) din motive tehnice, economice fizice și climaterice. Risc tehnic, economic, fizic şi climateric. Risc intern. | Foarte mică | Termen scurt | Nesemnificativ | În cazul limitării sau al sistării producerii energiei electrice de către centralele electrice din partea dreaptă a Nistrului, diferența respectivă poate fi acoperită din contul energiei electrice de la CERS Moldovenească sau de la furnizorii din Ucraina. |
| Scenariul 5 | Defecțiuni tehnice în rețelele electrice de transport naționale. Risc tehnic, fizic și climateric. Risc intern. | Medie | Termen scurt și mediu | De la moderat până la semnificativ | În funcţie de gravitatea defecțiunilor, tipul rețelelor electrice în defecţiune, zona afectată, posibilitatea de realimentare prin alte rețele electrice funcționale sau punerea în funcțiune a celor aflate în reparații, etc. |
| Scenariul 6 | Dezechilibru în SE (creșterea bruscă a consumului, lipsa rezervelor suficiente pentru reglaj, pierderea stabilității sistemului, scăderea sau majorarea frecvenței/ tensiunii, etc.) . Risc tehnic, economic şi climateric. Risc intern și extern. | Medie | Termen scurt | De la moderat până la semnificativ | În funcţie de cauza apariției și de posibilitatea de reglare prin aplicarea contractelor de echilibrare, prin aplicarea măsurilor de majorare sau de scădere a producerii, prin deconectarea parțială a consumatorilor, prin deconectarea centralelor electrice, precum şi în funcţie de posibilitatea de funcționare cu rezervă scăzută, etc. |
| Scenariul 7 | Defecțiuni în rețelele electrice de distribuție. Risc tehnic, fizic și climateric. | Medie | Termen scurt și mediu | Zonal, de la moderat până la grav | În funcţie de gravitatea defecțiunii, zona afectată, posibilitatea alimentării prin alte rețele electrice în funcțiune, etc. |

56. În conformitate cu prezentul Plan de acţiuni, în legătură cu evaluarea riscurilor, au fost luate în consideraţie şi probabilitatea de apariție a riscurilor, precum și consecințele posibile asupra aprovizionării cu energie electrică în cazul apariției riscurilor, după cum urmează:

1.  Probabilitatea apariției riscurilor identificate:

- Foarte mică – este foarte puțin probabil că incidentul va avea loc pe parcursul următorilor 10 ani;

- Mică - este puțin probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 5 ani;

- Medie – este probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 5 ani;

- Ridicată – este probabil ca riscul să apară pe parcursul următorilor 3 ani;

- Foarte ridicată - cu certitudine riscul poate apărea în viitorul apropiat.

2. Consecința asupra aprovizionării cu energie electrică în cazul apariției riscurilor identificate:

- Nesemnificativă - atunci când riscul survenit duce la o mică perturbare care poate fi ușor gestionată de întreprinderile electroenergetice prin aplicarea de măsuri operative, iar aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică nu este afectată;

- Moderată  - atunci când riscul survenit afectează aprovizionarea cu energie electrică, dar situația poate fi rezolvată prin aplicarea de măsuri bazate pe mecanisme piață, iar consumatorii nu sunt afectați semnificativ;

- Semnificativă - atunci când riscul survenit afectează semnificativ aprovizionarea cu energie electrică, iar măsurile bazate pe mecanisme de piață nu mai sunt suficiente și este necesară aplicarea măsurilor de urgență pentru asigurarea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor afectați;

- Gravă - atunci când riscul survenit provoacă întreruperi grave în aprovizionarea cu energie electrică a unui număr semnificativ de consumatori și este necesară introducerea măsurilor de urgenţă pentru a asigura aprovizionarea cu energie electrică, în termeni cât mai restrânși şi a unui număr cât mai mare de consumatori afectați;

- Foarte gravă – atunci când în rezultatul apariției riscului, aprovizionarea cu energie electrică este afectată grav pentru marea parte de consumatori sau pentru toţi consumatorii de gaze naturale și este necesară aplicarea de măsuri de urgență pentru restabilirea aprovizionării cu energie electrică a tuturor consumatorilor afectați, în termen cât mai restrânși posibil.

57. Rezultatele evaluării calitative a riscurilor identificate sunt reflectate în matricea riscurilor (a se vedea Figura nr. 10). Pe axa X a matricei sunt prezentate consecințele (cu creșterea daunelor de la stânga la dreapta), care pot avea loc în cazul apariției riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică, iar pe axa Y este prezentată probabilitatea de apariție a riscurilor (cu o creștere a probabilităților de jos în sus). Produsul cartezian al ambelor axe oferă toate combinațiile posibile de probabilități și consecințe, adică severitatea combinației probabilitate-consecință.

Figura 10. Matricea riscurilor identificate

| Probabilitatea | Severitatea probabilitate-consecință |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foarte ridicată |  |  |  |  |  |
| Ridicată |  |  |  |  |  |
| Medie | Scenariul 1b) | Scenariul 5 Scenariul 6 Scenariul7 | Scenariul 5 Scenariul 6 | Scenariul 1 b) Scenariul 3 Scenariul 7 |  |
| Mică | Scenariul 1 a) Scenariul 2 a),b) |  |  | Scenariul 1a) Scenariul 2 a), b) | Scenariul 1 a) Scenariul 2 a), b) |
| Foarte mică | Scenariul1 c) Scenariul 4 | Scenariul 1 c) |  |  |  |
| Consecința | Nesemnificativă | Moderată | Semnificativă | Gravă | Foarte gravă |

58. În matricea riscurilor prezentată în Figura nr. 10, fiecare combinație probabilitate – consecință (severitatea) este  indicată în cod de  culoare verde-galben-roșu, după cum este prezentat mai jos.

| Culoarea | Severitatea |
| --- | --- |
|  | Joasă |
|  | Medie |
|  | Ridicată |

IV. Măsurile preventive de asigurare a securității aprovizionării cu energie electrică.

59. Urmare a analizei situației existente în SE și a rezultatelor evaluării riscurilor asociate securității aprovizionării cu energie electrică, inclusiv reieşind din specificul de aprovizionare a Republicii Moldova cu surse energetice primare și cu energie electrică din exterior, a fost identificată o serie de măsuri preventive care pot elimina sau reduce apariția riscurilor care pot afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică.

60. În legătură cu prevenirea situaţiilor excepţionale în SE, măsurile  preventive ce ţin de  cererea și oferta  energiei  electrice  sunt următoarele:

a) organizarea și desfășurarea licitațiilor de procurare a energiei electrice din exterior, în condiţii clare, transparente şi neechivoce, care să permită nu doar obținerea de prețuri minime de procurare a energiei electrice, dar și asigurarea aprovizionării cu energie electrică în condiții de fiabilitate și siguranță, inclusiv în situații excepționale;

b)  implementarea, în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate finalizat în 2016, a măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor de conectare a SE MD la sistemul ENTSO-E (în comun cu Ucraina) și de integrare a pieței interne de energie electrică în piața de energie electrică a UE;

c) finalizarea studiului de fezabilitate, identificarea surselor de finanțare și dezvoltarea proiectelor privind interconexiunea asincronă a rețelelor electrice ale Republicii Moldovei cu cele din România (construcția liniei electrice de transport LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău și a stației ”Back to Back” Vulcănești, a liniei electrice LEA 400 kV Bălți - Suceava și a stației ”Back to Back” din Bălți);

d) întreprinderea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor strategice ale politicii de stat în domeniul energeticii, stabilite în Strategia Naționala de Dezvoltare „Moldova 2020”, în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, în Programul Național pentru Eficiență Energetică 2011-2020 și în Planul Național de Acțiuni în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile pentru anii 2013-2020, cu privire la majorarea capacităților interne de producere a energiei electrice cu până la 800 MW, cu privire la asigurarea ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile la nivel de 10% anual, precum și cu privire la realizarea măsurilor de eficiență energetică menite să asigure reducerea intensității energetice cu 10%, inclusiv reducerea intensității energiei electrice;

e)  implementarea unui model de piață a energiei electrice funcţională, competitivă şi bine dezvoltată, care să poată fi integrată, ulterior, în piața internă a UE;

f)  promovarea încheierii contractelor întreruptibile de transport al energiei electrice, astfel încât în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, operatorul sistemului de transport să fie în drept să limiteze/să întrerupă prestarea serviciului de transport în scopul asigurării funcționării reţelelor electrice de transport în condiții de siguranță şi echilibru;

g)    promovarea încheierii contractelor de furnizare întreruptibilă a energiei electrice cu consumatorii mari, astfel încât în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, furnizorii să fie în drept să limiteze/să întrerupă furnizarea energiei electrice către consumatorii respectivi și/sau promovarea instituirii unui mecanism care să stimuleze consumatorii mari de energie electrică să reducă sau să sisteze consumul în mod voluntar în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale;

h)  aplicarea de către întreprinderile electroenergetice a metodelor de management al eficienţei energetice şi de gestionare a cererii.

61. Alte măsuri preventive  sunt:

a)  realizarea, în termenii stabiliți, a proiectului investițional aflat în derulare privind renovarea rețelelor electrice de transport (proiect finanțat din surse BERD, BEI și UE, în valoare totală de 41,2 mil. Euro), ceea ce va permite ridicarea nivelului de fiabilitate și de siguranță a acestora şi, pe cale de consecinţă, va contribui la securitatea aprovizionării cu energie electrică;

b)  elaborarea și realizarea de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuție, în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, a planurilor de dezvoltare a rețelelor electrice de transport pentru 10 ani, a planurilor de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție pentru 3 ani, precum şi a planurilor anuale de investiții, prin care să fie implementate măsuri concrete şi eficiente pentru garantarea fiabilității SE şi pentru asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică;

c) crearea şi menținerea de către CET-uri a stocurilor de combustibili alternativi, necesare pentru producerea energiei electrice şi termice în cazul apariției unei situații excepționale;

d) crearea, reînnoirea și menținerea, în permanență, a stocurilor de materiale, echipamente, utilaje, etc., necesare în cazul apariţiei unei situații de urgență;

e) elaborarea și revizuirea periodică de către operatorul sistemului de transport, care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, a Planului de protecție a sistemului electroenergetic împotriva perturbațiilor majore, precum și a Planului de restaurare a funcționării sistemului electroenergetic, precum și coordonarea planurilor de restaurare cu operatorii de transport ale ţărilor vecine cu care este interconectat SE MD;

f) crearea de către producători, de către operatorul sistemului de transport, de către operatorii sistemelor de distribuție şi de către furnizorii de energie electrică a grupurilor (echipelor) interne pentru situații excepționale şi stabilirea rolului acestora;

g) aplicarea unei politici tarifare adecvate, care să asigure că tarifele şi prețurile reglementate din SE să acopere pe deplin costurile minime reale, necesare şi justificate pentru desfășurarea activităților lor pe piaţa energiei electrice, precum şi evitarea şi chiar neadmiterea acumulării de datorii față de furnizorii de resurse energetice primare și față de furnizorii interni și externi de energie electrică;

h) întocmirea și revizuirea, semestrială, de către operatorul sistemului de transport a listei din “Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică” şi din “Normativul de limitare a consumului de energie electrică pe tranșe în situații deosebite în sistemul electroenergetic”, în conformitate cu Normele tehnice ale rețelelor electrice de transport, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 266 din 20.11.2007;

j) elaborarea și realizarea de către producători, de către operatorul sistemului de transport și de către operatorii sistemelor de distribuție a planurilor anuale de mentenanţă şi de reparații curente și capitale a centralelor electrice, a rețelelor electrice de transport și de distribuție, astfel încât să fie asigurată funcționarea acestora în condiții de siguranța, fiabilitate, continuitate şi eficiență, iar SE să activeze la parametrii normali de funcționare.

V. Situația excepțională şi gestionarea acesteia

62. Situaţiile specifice pentru scenariile de risc descrise la pct. 54 şi în Tabelul nr. 7 din prezentul Plan de acţiuni, pot fi declanșate de diferite evenimente, care pot fi grupate în două categorii principale:

a) în curs de dezvoltare - eveniment care evoluează pe parcursul a câteva zile sau chiar săptămâni, care nu are un efect imediat, dar care într-o perioadă relativ scurtă de timp ar putea avea impact serios asupra aprovizionării cu energie electrică. În acest caz, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi  întreprinderile electroenergetice sunt obligate să monitorizeze situația și să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea posibilei declanșări a situației excepționale. Mai mult, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii poate institui un grup de lucru operativ pentru luarea de măsuri anticipate;

b) șoc brusc – eveniment care are loc instantaneu sau se dezvoltă în decurs de câteva ore și care are un impact negativ imediat asupra aprovizionării cu energie electrică. În acest caz, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii  şi întreprinderile electroenergetice trebuie să informeze imediat Guvernul şi Comisia pentru situații excepționale (în continuare - Comisia), precum şi să  întreprindă măsurile de urgență pentru a înlătura sau minimiza consecinţele survenite în legătură cu întreruperea aprovizionării cu energie electrică.

63. Pentru asigurarea unei abordări coerente în legătură cu evaluarea unei situații excepționale şi luarea măsurilor adecvate ca răspuns la amenințări, este important de a determina în mod corespunzător nivelul de criză şi posibilele consecințe asociate nivelului de criză respectiv. Nivelul de criză se determină de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii în baza informației prezentate şi a discuțiilor purtate cu întreprinderile electroenergetice, cu ANRE și cu alte părți implicate. În funcție de situația creată în sistemul electroenergetic, există 5 nivele de criză:

1) Starea normală de funcționare a SE, care se caracterizează prin faptul că, în pofida unor amenințări, SE se află într-o stare sigură de funcţionare, în care se menţin parametrii normali de funcționare şi se asigură aprovizionarea continuă şi fiabilă a consumatorilor cu energie electrică în orice perioadă de timp.

2) Situaţia (N-1), care se caracterizează prin faptul că, în pofida apariţiei unei contingenţe ordinare, elementele rămase în funcțiune ale reţelelor electrice de transport sunt capabile să facă faţă situației noi create de aceasta contingență, fără a fi încălcate limitele de siguranță operațională a sistemului electroenergetic şi fără a fi prejudiciată asigurarea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor. Criteriul (N-1) se consideră menţinut în cazul în care apariţia contingenţei nu duce la:

a) întreruperi în aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică;

b) trecerea într-un regim staţionar de funcţionare, în care există depăşiri ale limitelor admisibile ale curentului şi ale tensiunii, fapt ce cauzează deteriorări de echipamente;

c) trecerea într-un regim staţionar de funcţionare în care valorile tensiunii nu se încadrează în limitele admisibile;

d) depăşiri ale limitelor admisibile ale puterii de scurtcircuit în noduri;

e) pierderea stabilităţii sistemului electroenergetic;

f) declanșarea altor echipamente din reţelele electrice de transport, cu excepția celor care se declanșează prin automatizări prevăzute special împotriva extinderii unei avarii în situaţia respectivă;

g) pierderea caracterului unitar al sistemului electroenergetic.

3) Starea de  alertă, care se caracterizează prin faptul că, deşi SE se află în limitele de siguranță operațională, a fost detectată o contingență de excepție, iar, în cazul declanșării acesteia, acţiunile de remediere  disponibile nu sunt suficiente pentru a menține starea normală de funcționare a sistemului electroenergetic. Pentru starea de alertă sunt caracteristice şi cazurile în care este posibilă apariţia unor limitări în livrarea energiei electrice din import sau de la producătorii locali, sau creșterea majoră a cererii de energie electrică.  În cazul stării de alertă, SE este în măsură să asigure, în general, aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică, cu excepția unor cazuri de limitare la nivel local sau a întreruperii aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali din anumite zone, pe anumite intervale de timp.

4) Starea de urgență, care se caracterizează prin faptul că, în urma apariţiei unei contingenţe de urgenţă, limitele de siguranţă operaţională a sistemului electroenergetic sunt încălcate, iar cel puţin un parametru operațional se află în afara limitelor respective. Pentru starea de urgenţă este caracteristică şi situaţia în care livrarea energiei electrice din import sau de la producătorii locali este limitată semnificativ sau chiar întreruptă. În cazul stării de urgenţă SE nu este în măsură să asigure aprovizionarea tuturor consumatorilor cu energiei electrică, iar livrarea energiei electrice unor categorii de consumatori finali este limitată sau întreruptă pe anumite perioade de timp.

5) Starea de colaps (blackout), care se caracterizează prin faptul că funcţionarea parţială sau totală a sistemului electroenergetic nu mai poate fi asigurată din cauza rămânerii fără tensiune. În cazul stării de colaps se întrerupe livrarea energiei electrice consumatorilor finali dintr-o zonă a sistemului electroenergetic sau din sistemul electroenergetic, în întregime.

64.  În sensul prezentului Plan de acţiuni, se consideră ca fiind situație excepțională starea de urgență sau starea de colaps, la declanşarea cărora poate surveni una din următoarele consecinţe:

a) SE a rămas fără tensiune, parțial sau total (stare de colaps);

b) a fost întreruptă semnificativ furnizarea energiei electrice din exterior și/sau de la producătorii locali sau a apărut cerere de energie electrică excepțional de mare, în condiţiile în care oferta disponibilă nu este în măsură să satisfacă cererea de energie electrică (SE nu este în stare să asigure toți consumatorii cu energie electrică), iar măsurile bazate pe mecanisme de piaţă, deşi implementate, nu permit asigurarea aprovizionării consumatorilor cu energie electrică şi este necesară luarea unor măsuri de urgență;

c) a fost afectată semnificativ furnizarea energiei electrice din cauza defecțiunilor majore în rețelele electrice de transport sau în rețelele electrice de distribuție (avarii, incendii, calamități naturale, condiții climaterice extreme, atac terorist, etc.), motiv pentru care energia electrică nu poate fi preluată de la producători/de la furnizorii din import și transportată/distribuită consumatorilor din zonele afectate, iar, ca urmare, este necesară luarea măsurilor de urgență pentru restaurarea defecțiunilor și pentru restabilirea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor afectați.

65. Apariţia unei situaţii excepţionale se constată de către Comisie în modul stabilit în Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa energiei electrice, iar pe perioada existenţei acesteia se aplică cu prioritate prevederile prezentului Plan de acţiuni.

`

.

VI. Rolul şi responsabilitățile întreprinderilor electroenergetice,

precum și ale autorităților de resort în cazul apariţiei situației excepționale

66. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică întreprinderile electroenergetice sunt obligate să-şi îndeplinească obligaţiile, inclusiv cu privire la asigurarea funcționării sigure, fiabile şi eficiente a sistemului electroenergetic, astfel încât să fie asigurată aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate şi transparenţă.

67. În cazul apariţie unei situaţii excepţionale, întreprinderile electroenergetice sunt obligate să mobilizeze întreaga capacitate disponibilă de producere a energiei electrice, să întreprindă toate măsurile disponibile pentru echilibrarea și aducerea SE în condițiile de funcționare normală în termeni cât mai restrânși și să aplice, după caz, planul de restaurare a reţelelor electrice deteriorate.

68. Pe perioada existenței situației excepționale, în limita posibilităților tehnice, producătorii, operatorii de sistem şi furnizorii vor asigura prioritar aprovizionarea cu energie electrică a orfelinatelor, a grădinițelor de copii, a organelor de poliție și de situații excepționale, a consumatorilor casnici, a instituțiilor medicale și a altor organe și instituții de stat, care în conformitate cu legislația nu sunt obligate să dispună de surse proprii de aprovizionare cu energie electrică în situații excepționale.

  - În cazul apariţiei situaţiei excepţionale, operatorii de sistem sunt în drept să limiteze sau să întrerupă livrarea energiei electrice anumitor categorii de consumatori şi numai în condiţiile şi cu respectarea procedurii stabilite în prezentul Plan de acţiuni, în Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică şi în Normativul  de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în sectorul electroenergetic.

  - Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică şi Normativul  de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în sectorul electroenergetic se elaborează de operatorul sistemului de transport responsabil în colaborare cu ceilalţi operatori de sistem şi se supune spre aprobare Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

  - Restricţiile în alimentarea cu energie electrică în situaţii excepţionale trebuie aplicate doar cu respectarea principiilor stabilite în prezentul Plan de acţiuni. Orice măsură de salvgardare stabilită în conformitate cu prezentul Regulament se aplică temporar, astfel încât să cauzeze cât mai puţine perturbări în funcţionarea pieţei energiei electrice şi trebuie să fie limitată la strictul necesar pentru remedierea ameninţării siguranţei, integrităţii fizice a persoanelor sau a reţelelor şi a instalaţiilor sistemului electroenergetic.

  - Orice măsură de salvgardare trebuie luată de către operatorul sistemului de transport responsabil după consultarea altor operatori de sistem, precum şi a operatorilor sistemelor de transport din ţările vecine cu care este interconectat SE, cu respectarea acordurilor bilaterale încheiate, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informaţii.

  - În funcţie de situația creată și specificul SE, în cazul declanșării unei situații excepționale, întreprinderile electroenergetice, autorităţile şi organele administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice trebuie să îndeplinească suplimentar o serie de măsuri specifice, după cum urmează:

A. În cazul stării normale de funcționare a SE și în cazul situației N-1

Operatorul sistemului de transport (OST), operatorii sistemelor de distribuție (OSD), producătorii și furnizorii urmează:

- să îşi desfăşoare activitatea în condiții normale de lucru și să presteze serviciile de transport, de distribuţie utilizatorilor de sistem şi, respectiv, să furnizeze energia electrică consumatorilor finali, în conformitate cu contractele încheiate cu aceștia;

- să monitorizeze în mod continuu situația creată în SE şi, în funcţie de activitatea desfăşurată, să întreprindă măsurile necesare pentru întreținerea în stare normală de funcţionare a centralelor electrice şi a rețelelor electrice de transport și de distribuție, cu respectarea documentelor normativ-tehnice în domeniu, precum și pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor, la parametrii de calitate stabiliţi;

- să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea și înlăturarea tuturor evenimentelor care pot duce la declanșarea stării de alertă în SE;

- să furnizeze organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii și ANRE informaţii şi date concrete și sigure cu privire la evenimentul care, în caz de declanșare, va afecta aprovizionarea consumatorilor cu energie electrice.

Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii urmează:

- să centralizeze informaţiile primite de la întreprinderile electroenergetice privind situaţia creată în SE şi să le analizeze împreună cu întreprinderile electroenergetice şi ANRE;

- să sesizeze ANRE în legătură cu necesitatea monitorizării îndeplinirii de către participanţii la piaţa energiei electrice a obligaţiilor ce le revin şi care sunt în măsură să redreseze situația cu excluderea posibilităților de ulterioară agravare a situației prin transformarea situației în stare de alertă sau în stare de urgenţă;

- să informeze, după caz, Guvernul, Comisia referitor la situația creată și referitor la consecințele care ar putea avea loc în SE în legătură cu apariția evenimentelor care ar putea declanşa starea de alertă sau starea de urgenţă, precum şi referitor la măsurile ce urmează a fi luate pentru redresarea situației create. În legătură cu identificarea măsurilor ce urmează a fi întreprinse, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii poate solicita concursul ANRE;

- să monitorizeze, inclusiv cu concursul ANRE, modul de îndeplinire a obligațiilor legale și contractuale ce revin întreprinderilor electroenergetice.

B. În cazul stării de alertă sau a stării de urgență:

Operatorul sistemului de transport,  în funcţie de situația creată, urmează :

- să informeze, fără întârziere, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi ANRE cu privire la apariţia oricărui eveniment concret şi sigur care a declanşat starea de alertă sau starea de urgență (a apărut o contingență de excepție, iar acţiunile de remediere  disponibile nu sunt suficiente pentru a menține starea normală de funcționare a SE, este limitată sau sistată furnizarea energiei electrice din exterior, este limitată sau sistată furnizarea energiei electrice de la producătorii locali, iar oferta disponibilă nu este în stare să acopere pe deplin cererea de energie electrică). Concomitent, OST urmează să comunice măsurile ce au fost şi care urmează a fi întreprinse în situaţia creată, inclusiv măsurile care nu se bazează pe mecanisme de piaţă;

- să informeze Comisia cu privire la apariţia oricărui eveniment concret şi sigur care a declanşat starea de alertă sau starea de urgență, să prezinte acesteia toată informația relevantă în acest sens, precum și să comunice măsurile ce au fost şi urmează a fi întreprinse și termenii de remediere a acesteia;

- în cazul confirmării de către Comisie a stării de alertă sau a stării de urgență, să întreprindă măsurile stabilite în prezentul Plan de acţiuni, ţinând cont de necesitatea respectării principiilor de a nu introduce măsurile care pun în pericol viața oamenilor sau integritatea patrimoniului, precum şi de a nu restricţiona, în măsura posibilităților tehnice, fluxurile transfrontaliere de energie electrică;

- să îndeplinească deciziile Comisiei în legătură cu redresarea situației create;

- să întreprindă acţiunile necesare pentru realimentarea parțială a consumatorilor afectați prin intermediul altor rețele electrice funcționale, în măsura posibilităților tehnice;

- să recurgă, în caz de necesitate, la utilizarea la maxim a capacității unităţilor generatoare și a instalațiilor de compensare sau chiar la deconectarea liniilor electrice de 330-400 kV în caz de majorare a tensiunii în afara limitelor;

- să recurgă la limitarea sau chiar la sistarea, pe perioada remedierii, a furnizării energiei electrice consumatorilor dintr-o anumită zonă sau consumatorilor dintr-o anumită categorie, în conformitate cu listele stabilite în Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică şi în Normativul  de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în sectorul electroenergetic sau, în lipsa acestora, în conformitate cu Graficele deconectărilor în Evantai (CDE) coordonate cu OSD (CDE 10 kV și CDE 110 kV);

- să întreprindă acţiunile necesare pentru a asigura funcționarea SE cu rezervă scăzută și, în caz de necesitate, să recurgă la limitarea sau la deconectarea parțială a unor consumatori (în mod automat sau manual), conform principiului menţionat la punctul precedent, în cazul lipsei rezervei suficiente pentru reglajul SE;

- în cazul regimului asincron, să efectueze divizarea SE (automat sau manual) și modificarea automată a puterii consumului și generării;

- să întreprindă acţiunile necesare pentru echilibrarea SE, inclusiv în baza contractelor de echilibrare;

- să întreprindă măsurile necesare pentru topirea chiciurii (prin curenți de sarcina);

- în caz de scădere a frecvenței, să participe în cadrul sistemului IPS/UPS la reglajul frecvenței prin deconectarea parțială a consumatorilor și prin utilizarea la maxim a rezervelor disponibile de generare, precum şi prin deconectarea centralelor electrice întru păstrarea serviciilor proprii a acestora prin divizarea automată a acestora și funcționarea în regim de insulă;

- să preia şi să transporte, în condiții de siguranță, cantităţile suplimentare de energie electrică, puse la dispoziție de către furnizori;

- să întreprindă acţiunile necesare pentru restabilirea, în termeni cât mai restrânși, a defecțiunilor tehnice apărute în reţelele electrice de transport,  precum şi pentru restabilirea  funcționării acestora în condiții normale de lucru;

- în cazul deconectării SE MD de cel al SE UA, să întreprindă măsurile necesare pentru funcționarea SE MD în regim izolat, inclusiv prin alimentarea parțială, în regim de insulă, a consumatorilor cu energie electrică procurată din România;

- să informeze Comisia şi organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create, pe perioada stării de alertă sau a stării de urgență;

- să reia de îndată activitatea în condiții obișnuite, la dispariția cauzelor care au determinat declanşarea stării de alertă sau a stării de urgență, şi să notifice imediat Comisia despre aceasta;

- să colaboreze cu operatorii sistemelor de transport din statele vecine, inclusiv prin aplicarea unui mecanism de schimb continuu de informații, pentru a garanta securitatea şi fiabilitatea funcționării rețelelor electrice de transport în contextul gestionării congestiilor.

Operatorul sistemului de distribuţie (OSD),  în funcţie de situația creată,  urmează:

- să informeze, fără întârziere, operatorul sistemului de transport responsabil, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi ANRE, prezentând informații concrete şi sigure, cu privire la apariţia unui eveniment care periclitează livrarea energiei electrice prin intermediul reţelelor electrice de distribuţie, și cu privire la măsurile ce trebuie sau care au fost deja întreprinse pentru a preveni sau a minimiza impactul asupra aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor din zona sa de activitate;

- în cazul confirmării de către Comisie a stării de alertă sau a stării de urgență, să întreprindă măsurile stabilite în prezentul Plan de acţiuni, ţinând cont de necesitatea respectării principiului de a nu introduce măsurile care pun în pericol viața oamenilor sau integritatea patrimoniului;

- să îndeplinească deciziile Comisiei, precum şi indicaţiile operatorului sistemului de transport responsabil, inclusiv cu privire la limitarea furnizării energiei electrice sau cu privire la deconectarea parțială a consumatorilor în conformitate cu listele din Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică şi în Normativul  de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în sectorul electroenergetic, sau, în lipsa acestora, în conformitate cu Graficele deconectărilor în Evantai (CDE) coordonate cu OST (CDE 10 kV și CDE 110 kV);

- să întreprindă acţiunile necesare pentru realimentarea parțială a consumatorilor afectați prin intermediul altor rețele electrice funcționale, în măsura posibilităților tehnice;

- să  preia şi să distribuie, în condiții de siguranță, cantităţile suplimentare de energie electrică, puse la dispoziție de către furnizori;

- să întreprindă măsurile necesare pentru topirea chiciurii (prin curenți de sarcina);

- să întreprindă acţiunile necesare pentru restabilirea, în termeni cât mai restrânși, a defecțiunilor tehnice apărute în reţelele electrice de distribuţie, precum şi pentru restabilirea  funcționării acestora în condiții normale de lucru;

- la iniţiativa furnizorilor, să întrerupă livrarea energiei electrice consumatorilor mari, care au încheiat contracte de furnizare întreruptibilă a energiei electrice;

- la iniţiativa furnizorilor, să întrerupă livrarea energiei electrice consumatorilor mari care au încheiat cu furnizorii contracte de sistare benevolă a furnizării energiei electrice în cazul apariţiei de situaţii excepţionale;

- să informeze operatorul sistemului de transport responsabil cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create, pe perioada stării de alertă sau a stării de urgență;

- la dispariția cauzelor care au determinat declanşarea stării de alertă sau a stării de urgență să  notifice, fără întârziere, operatorul sistemului de transport responsabil şi Comisia;

- să prezinte fără întârziere, complet și calitativ toată informația solicitată de operatorul sistemului de transport responsabil, de Comisie sau de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii;

- să reia de îndată activitatea în condiții obișnuite, conform indicaţiilor operatorului sistemului de transport responsabil în legătură cu dispariția cauzelor care au determinat declanşarea stării de alertă sau a stării de urgență.

Furnizorul,  în funcţie de situația creată, urmează:

- să informeze, fără întârziere, operatorul sistemului de transport responsabil, operatorul de sistem cu care a încheiat contract de prestare serviciului de transport, a serviciului de distribuție, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi ANRE, prezentând informaţii concrete şi sigure, cu privire la apariţia unui eveniment concret care împiedică furnizarea energiei electrice consumatorilor săi;

- în cazul confirmării de către Comisie a stării de alertă sau a stării de urgență, să întreprindă măsurile stabilite în prezentul Plan de acţiuni, precum şi să îndeplinească deciziile Comisiei şi indicaţiile operatorului sistemului de transport responsabil;

- să întreprindă măsurile necesare pentru procurarea şi furnizarea cantităţilor suplimentare de energie electrică, necesare pentru acoperirea cererii excepțional de mare sau în cazul limitării sau a sistării livrării energiei electrice dintr-o anumită sursă;

- să aplice clauzele privind întreruperea furnizării energiei electrice, stabilite în contractele de furnizare întreruptibilă a energiei electrice, încheiate cu consumatorii mari;

- să aplice clauzele privind întreruperea furnizării energiei electrice, stabilite în contractele de sistare benevolă a furnizării energiei electrice în cazul apariţiei de situaţii excepționale, încheiate cu consumatorii mari;

- să informeze consumatorii finali deserviți cu privire la declanşarea stării de alertă sau a stării de urgenţă și cu privire la termenii aproximativi de redresare a situaţiei create;

- să informeze operatorul sistemului de transport responsabil cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create, pe perioada stării de alertă sau a stării de urgență;

- la dispariția cauzelor care au determinat declanşarea stării de alertă sau a stării de urgență să  notifice, fără întârziere, operatorul sistemului de transport responsabil şi Comisia;

- să prezinte fără întârziere, complet și calitativ toată informația solicitată de operatorul sistemului de transport responsabil, de Comisie sau de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii;

- să reia de îndată activitatea în condiții obișnuite, conform indicaţiilor operatorului sistemului de transport responsabil în legătură cu dispariția cauzelor care au determinat declanşarea stării de alertă sau a stării de urgență.

Producătorul,  în funcţie de situația creată, urmează:

- să informeze, fără întârziere, operatorul sistemului de transport responsabil, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi ANRE, prezentând informații concrete şi sigure, cu privire la apariţia unui eveniment concret care duce la limitarea esențială sau chiar la stoparea producerii energiei electrice la centrala electrică pe care o exploatează;

- în cazul confirmării de către Comisie a stării de alertă sau a stării de urgență, să întreprindă măsurile stabilite în prezentul Plan de acţiuni, precum şi să îndeplinească deciziile Comisiei şi indicaţiile operatorului sistemului de transport responsabil;

- în contextul întreruperii sau limitării furnizării gazelor naturale, CET urmează să întreprindă măsurile necesare în legătură cu trecerea la combustibil alternativ pentru producerea energiei electrice, utilizând în acest scop rezervele proprii sau, la decizia Comisiei, rezervele de stat;

- conform indicaţiilor operatorului de sistem responsabil şi în măsura posibilităţilor tehnice, să pună la dispoziție toată capacitatea electrică disponibilă a centralei sale electrice şi/sau să majoreze/să reducă producerea energiei electrice;

- să mențină în stare de funcţionare cel puţin un grup generator per centrală pentru servicii proprii;

- să întreprindă măsurile necesare pentru redresarea situației create la centrala sa și să asigure reluarea de îndată a procesului de producere a energiei electric în condițiile normale de activitate;

- să informeze operatorul sistemului de transport responsabil cu privire la obligaţiile îndeplinite şi măsurile întreprinse pentru redresarea situaţiei create, pe perioada stării de alertă sau a stării de urgență;

- să prezinte, fără întârziere, complet și calitativ toată informația solicitată de operatorul sistemului de transport responsabil, de Comisie sau de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii;

- la dispariția cauzelor care au determinat declanşarea stării de alertă sau a stării de urgență, să  notifice fără întârziere operatorul sistemului de transport responsabil şi Comisia;

- să reia de îndată activitatea în condiții obișnuite, conform indicaţiilor operatorului sistemului de transport responsabil în legătură cu dispariția cauzelor care au determinat declanşarea stării de alertă sau a stării de urgență.

Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii ,  în funcţie de situația creată, urmează:

- să centralizeze informațiile primite de la întreprinderile electroenergetice privind situaţia creată în SE şi să le va analizeze împreună cu întreprinderile electroenergetice şi ANRE;

- să sesizeze ANRE în legătură cu necesitatea monitorizării îndeplinirii de către participanţii la piaţa energiei electrice a obligaţiilor ce le revin pentru redresarea situația create, pentru atenuarea consecinţelor, precum şi pentru evitarea agravării situaţiei create;

- să sesizeze Comisia în legătură cu declararea stării de alertă sau a stării de urgență, precum şi să identifice şi să propună Comisiei măsurile ce trebuie întreprinse pentru redresarea situaţiei, pentru atenuarea consecinţelor, precum şi pentru evitarea agravării situaţiei create. În legătură cu identificarea măsurilor ce urmează a fi întreprinse, către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii poate solicita concursul ANRE;

- să informeze  Guvernul în legătură cu situația creată şi consecințele care ar putea avea loc în SE la declanşarea stării de alertă sau a stării de urgenţă, precum şi în legătură cu măsurile ce trebuie întreprinse pentru redresarea situaţiei pentru atenuarea consecinţelor, precum şi pentru evitarea agravării situaţiei create;

- să monitorizeze, inclusiv cu concursul ANRE, modul de îndeplinire de către întreprinderile electroenergetice a obligaţiilor ce le revin în contextul declanşării stării de alertă sau a stării de urgenţă;

- să monitorizeze modul de îndeplinire de către autorităţile şi organele administraţiei publice centrale, de către autorităţile publice, a obligaţiilor ce le revin în contextul declanşării stării de alertă sau a stării de urgenţă;

- să întreprindă alte acţiuni stabilite în Prezentul plan de acţiuni şi să îndeplinească deciziile  Comisiei;

- în cazul în care starea de urgenţă nu poate fi gestionată în modul corespunzător prin aplicarea măsurilor la nivel național, la indicaţia Comisiei, să comunice acest fapt președintelui Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării a Comunității Energetice, pentru a fi convocată o ședința a Grupului de coordonare în vederea examinării situației create şi, după caz, a acordării asistenţei Republicii Moldova în legătură cu coordonarea măsurilor implementate la nivel naţional şi regional pentru a face față stării de urgenţă.

  - În cazul declanșării stării de colaps (rămânerea fără tensiune, parțial sau total )

- în cazul declanșării stării de colaps într-o anumită zonă a SE sau în SE, în întregime, întreprinderile electroenergetice urmează să întreprindă măsurile stabilite mai sus, inclusiv cu privire la notificare, confirmare, informare, etc., precum şi măsurile de urgență menite să asigure restaurarea rapidă a funcționării SE;

- măsurile de urgenţă pentru restaurarea funcționării SE, urmează a fi întreprinse de întreprinderile electroenergetice, la indicaţia operatorului sistemului de transport responsabil şi în conformitate cu Planul de restaurare a funcționării sistemului electroenergetic, elaborat de acesta potrivit Normelor tehnice ale rețelelor electrice de transport, aprobate de ANRE;

- utilizatorii rețelelor electrice de transport au obligaţia  să acționeze prompt pentru restaurarea funcționării SE şi să îndeplinească toate sarcinile și condițiile de integrare stabilite de operatorului sistemului de transport responsabil.

În conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, piaţa angro a energiei electrice poate fi structurată şi în pieţe organizate, acestea, însă, urmează a fi instituite ulterior, în modul stabilit în Legea cu privire la energia electrică şi în Regulile pieţei energiei electrice.