”UE”

proiect

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA

H o t ă r î r e

cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului

nr. ______

din _____________________2018

Chişinău

În temeiul art.5 alin.(2) și (3) din  Legea nr.461 din   30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40-49, art.82),  Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă modificările  ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului conform anexei.

2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 12 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prezenta hotărîre  transpune art. 2-4, art.8, Anexa I-II din Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, versiunea consolidată care înserează modificările introduse prin Directiva (UE) 2015/1513 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L350 din 28 decembrie 1998.

PRIM-MINISTRU							Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul Economiei și Infrastructurii				Chiril Gaburici

Ministru finanțelor                                                              Octavian Armașu

Anexă

la  Hotărârea Guvernului

nr.          din              2018

MODIFICĂRILE

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

1. Regulamentul cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1116 din 22 august 2002  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 122-123, art. 1239), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1)  pct. 1 se completează în final cu textul ” Prezentul Regulament transpune art.2-4, art.8, Anexa I-II din Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, versiunea consolidată care înserează modificările introduse prin Directiva (UE) 2015/1513 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L350 din 28 decembrie 1998.”

2) la pct.11, cuvintele ”conform certificatului de calitate”  se substituie cu cuvintele ”conform raportului de inspecţie”;

3) la pct. 18, litera c), cuvintele ”certificatului de conformitate” se substituie cu cuvintele ”raportului de inspecţie”;

4) la pct. 21, cuvintele ”În teritoriul Republicii Moldova se interzice importul, depozitarea şi comercializarea combustibilului etilat, absorbantelor şi aditivelor halogene pentru combustibili şi uleiuri” se substituie cu cuvintele ”Pe teritoriul Republicii Moldova se interzice importul, depozitarea şi comercializarea benzinei cu tetraetil de plumb”.

5) punctele 22 -25 vor avea următorul cuprins:

”22. Pentru aplicarea prezentului capitol se utilizează termenii stabiliţi în Legea nr 461-XV din 30.07.2001 cu mofificările și completările ulterioare cu următoarele completări:

benzină - orice produs petrolier mineral volatil destinat funcţionării motoarelor cu ardere internă şi cu aprindere prin scânteie, care se utilizează pentru propulsarea autovehiculelor şi se clasifică la pozițiile tarifare 271012410, 271012450, 271012490, 271012510 şi 271012590;

motorină - carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare cu ardere internă şi aprindere prin compresie - motoare diesel şi se clasifică la pozițiile tarifare 271019430, 271019460, 271019470 şi 271019480 sau 271020110, 271020150, 271020170, 271020190;

introducere pe piaţă –  comercializarea în Republica Moldova  a benzinei şi motorinei;

23. Benzina și motorina folosite la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scînteie şi, respectiv, la cele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, la import trebuie să corespundă specificaţiilor tehnice, bazate pe considerente de sănătate şi mediu, precum și standardelor  SM EN 228 ”Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare” și SM EN 590 ”Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare”.

24. Se admite introducerea pe piață a benzinei și motorinei care corespund specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa nr.3 din prezentul Regulament.

25. Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea responsabilă pentru sistemul de monitorizare a benzinei și motorinei.

251. Ministerul Economiei și Infrastructurii aprobă planul național de eșantionare a probelor, elaborat în conformitate cu standardul SM EN 14274 ”Carburanţi pentru automobile. Evaluarea calităţii benzinei şi carburantului pentru motor diesel (motorină). Sistem de monitorizare a calităţii carburanţilor (FQMS)”.

252. Monitorizarea respectării cerinţelor specificaţiilor tehnice prevăzute la art.24  pentru benzina şi motorina introduse pe piață  se face prin eşantionare conform metodelor analitice  prevăzute în standardele SM EN 228 ”Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare” și SM EN 590 ”Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare”.

253. Activitatea de eşantionare constă în prelevarea probelor de benzină şi motorină, conform planului național aprobat, şi efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificaţiilor tehnice, prevăzuți în anexa nr.3  din prezentul Regulament.

254. Activitatea de eșantionare se realizează de către organismele  de inspecţie recunoscute de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

255. Pentru a fi recunoscute, organismele de inspecţie trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în standardul de referinţă specificat la art.6 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, care se confirmă prin acreditare şi să îndeplinească  următoarele cerinţe:

1) Organismul de inspecţie trebuie să fie înființat conform cadrului legal în vigoare cu statut de  personalitate juridică şi să nu aibă antecedente penale și administrative, inclusiv stinse în domeniu pentru care solicită recunoaşterea.

2) Organismul de inspecţie trebuie să fie  organism de terță parte (de tip A).

3) Organismul de inspecţie trebuie să posede capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de inspecţie care îi sunt atribuite prin prezentul Regulament și pentru care solictă recunoaşterea, inclusiv să  demonstreze  că are capabilitate proprie de prelevare a probelor.

4) Organismul de inspecţie  trebuie să dispună cu drept de proprietate de  mijloace necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător activităţile prevăzute la pct. 23 și pct. 253  din prezentul Regulament.

5) Organismul de inspecţie trebuie să deţină contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova şi să deţină poliţa de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terţelor părţi prin activitatea sa cu limita totală de răspundere în mărime de cel puțin 4000 unități convenționale.

256. Recunoaşterea sau retragerea recunoaşteri organismului de inspecţie se efectuează în condiţiile Legii nr.235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.

257. Organismele de inspecţie recunoscute transmit Ministerului Economiei și Infrastructurii  rapoartele de insecţie efectuate asupra probelor prelevate conform planului național de  eșantionare, precum și copiile proceselor-verbale de eșantionare, în maximum 7 zile de la data finisării campaniei de eșantionare stabilită de planul național.

258. Procesele-verbale de eşantionare în vederea determinării parametrilor specificaţiilor tehnice pentru benzină și motorină, prevăzute în anexa nr.3 din prezentul Regulament, vor fi completate  în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.4 la prezentul Regulament şi se vor întocmi în 3 exemplare:

a) un exemplar pentru vînzătorul cu amănuntul de la care s-a prelevat proba;

b) un exemplar pentru organismul de inspecţie recunoscut;

c) un exemplar pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii.

259. Metodologia de eşantionare conform programului naţional este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

2510. Proba eșantionată se supune  încercărilor de către organismul de inspecţie recunoscut. Dacă rezultatele încercărilor, nu sunt conforme cu prevederile specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 3 din prezentul Regulament, organismul de inspecţie recunoscut efectuează repetat încercările la parametrii neconformi.

2511. În cazul în care rezultatele încercărilor repetate  nu sunt conforme cu specificaţiile tehnice prevăzute în anexa nr.3 din prezentul Regulament,  organismele de inspecţie sesizează Agenția  pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței despre neconformităţile constatate. Agenția pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, în baza datelor prezentate, va acționa conform prevederilor legale.

2512. Eșantionarea probelor conform planului național, de către organismele de inspecţie,  se efectuează în cadrul controlului de stat (planificat sau inopinat) inițiat și desfășurat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în conformitate cu prevederile actelor legislative corespunzătoare.

2513. În fiecare an pînă la data de 31 august, Ministerul Economiei și Infrastructurii în comun cu organismele de inspecţie recunoscute întocmesc raportul anual cu datele naţionale privind monitorizarea calităţii benzinei şi motorinei pentru anul calendaristic precedent, care conţine:

1) informaţii referitoare la calitatea benzinei şi motorinei;

2) cantităţile totale de benzină şi motorină comercializate;

3) cantităţile de benzină şi motorină comercializate pe regiuni.

Raportul anual se întocmește în conformitate cu standardul SM EN 14274.

2514. Ministerului Economiei și Infrastructurii publică  raportul cu datele naţionale privind monitorizarea calităţii benzinei şi motorinei. Datele naţionale privind monitorizarea calităţii benzinei şi motorinei se transmit Comisiei Europene în formatul solicitat de aceasta.

2515. Importatorul,  vînzătorul cu amănuntul de benzină şi motorină sunt obligaţi să transmită trimestrial, pînă la data de 15 a lunii care urmează încheierii respectivului trimestru,  Ministerului Economiei și Infrastructurii, pe suport de hîrtie şi electronic, informaţii privind cantităţile totale de benzină şi motorină importate și introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni ale Republicii Moldova, conform formularului din anexa nr. 6 la prezentul Regulament.

2516. Importatorul, la importul benzinei și motorinei,  prezintă la organismele de inspecţie recunoscute de către Ministerul Economiei și Infrastructurii fiecare lot de benzină și motorină pentru obţinerea raportului de inspecţie.

2517. Vînzătorul cu amănuntul are obligația să permită organismelor de inspecție eșantionarea probelor de benzină şi motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei pentru obţinerea raportului de inspecţie.

2518. Raportul de inspecție se structurează după modelul prevăzut în anexa nr.7 la prezentul Regulament.

2519. Importatorul, transportatorul și  vânzătorul cu amănuntul au obligaţia de a păstra înregistrarea tuturor cantităţilor de benzină şi motorină introduse pe piață, precum şi rapoartele de inspecţie aferente acestora, cel puţin un an.

6) punctul  26 va avea următorul cuprins:  ” Cheltuielile aferente activităţilor stabilite la pct.  253  sînt acoperite de la bugetul de stat. Cheltuielile afernte activităților stabilite la pct.23 și 2516 sînt acoperite de către importatori.”

7) se completează cu anexele nr. 3-7 cu următorul cuprins:

”Anexa nr. 3

la Regulamentul  cu privire la

depozitarea şi comercializarea cu

ridicata, prin sistem automatizat,

a produselor petroliere identificate

Tabel 1

Specificaţii tehnice pentru benzină

|  | Parametri1 | Unitatea | Limite2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minim | maxim |
|  | Cifra octanică "research" |  | 953 | - |
|  | Cifra octanică "motor" |  | 85 | - |
|  | Presiunea vaporilor în perioada de vară 4 | kPa | - | 60,0 |
|  | Distilare: - evaporat la 100 ▫C - evaporat la 150 ▫C | % v/v % v/v | 46,0 75,0 | - - |
|  | Analize hidrocarburi: - olefine - aromatice | % v/v | - - | 18,0 35,0 |
|  | Benzen | % v/v | - | 1,0 |
|  | Conţinut de oxigen | % m/m | - | 3,7 |
|  | Oxigenaţi: - metanol - etanol, pot fi necesari agenţi de stabilizare - alcool izopropilic - alcool butilic terțiar - alcool izobutilic - eteri conţinând 5 sau mai mulţi atomi de carbon în moleculă Alţi compuşi oxigenanţi5 | % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v | - - - - - - - | 3,0 10,0 12,0 15,0 15,0 22,0 15,0 |
|  | Conţinut de sulf | mg/kg | - | 10,0 |
|  | Conţinut de plumb | g/l | - | 0,005 |

1 Metodele de încercare sunt cele specificate în standardul SM EN 288 ”Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare”.  Pot fi utilizate metode analitice de înlocuire a celor specificate în standardul SM EN 228, dacă se poate demonstra că acestea oferă cel puţin aceeaşi precizie ca metodele analitice pe care le înlocuiesc.

2 Valorile menţionate în specificaţie sunt "valori reale". La stabilirea valorilor lor limită au fost aplicaţi termenii standardului SM EN 4259 "Produse petroliere. Determinarea şi aplicarea datelor de precizie în relaţie cu metodele de încercare" în vigoare, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în standardul SM EN 4259 .

3 Benzina de tip regular fără plumb poate fi comercializată cu o cifră octanică "motor" (COM) minimă de 81 şi o cifră octanică "research" (COR) minimă de 91. În acest caz celealte parametri trebuie să fie conforme normelor indicate în Tabelul 1.

4 Se consideră perioada de :

vară : -1 mai -  30 septembrie,

tranziţie toamna: 1octombrie – 15 noiembrie,

iarna : 16 noiembrie – 15 martie,

tranziţie primăvara: 16 martie-30 aprilie.

5 Alţi monoalcooli şi eteri cu un punct final de fierbere care nu îl depăşeşte pe cel menţionat în standardul SM  EN 228.

Tabel 2

Specificaţii  tehnice pentru motorină

|  | Parametri1 | Unitatea | Limite2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minim | maxim |
|  | Cifra cetanică |  | 51,0 | - |
|  | Densitate la 15▫C | kg/m3 | - | 845,0 |
|  | Punct de distilare 95% v/v | ▫C | - | 360,0 |
|  | Hidrocarburi aromatice policiclice | % m/m | - | 8,0 |
|  | Conţinut de sulf | mg/kg | - | 10,0 |
|  | Conţinut EMAG | % v/v | - | 7,03 |

1 Metodele de încercare sunt cele specificate în standardul  SM  EN 590 ”Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare”. Pot fi utilizate metode analitice de înlocuire a celor specificate în standardul SM EN 590, dacă se poate demonstra că acestea oferă cel puţin aceeaşi precizie ca metodele analitice pe care le înlocuiesc

2 Valorile menţionate în specificaţie sunt "valori reale". La stabilirea valorilor lor limită au fost aplicaţi termenii standardului SM EN 4259 "Produse petroliere. Determinarea şi aplicarea datelor de precizie în relaţie cu metodele de încercare" şi a fost fixată o valoare minimă, fiind luată în considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în standardul SM  EN  4259 .

3 EMAG (conţinutul de biocarburanţi, în special conţinutul de esteri metilici ai acizilor graşi) respectă cele menţionate în standardul SM EN 14214 ”Carburanți pentru automobile. Esteri metalici ai acizilor grași (EMAG) pentru motoare diesel. Cerințe și metode de încercare”.

”Anexa nr. 4

la Regulamentul  cu privire la

depozitarea şi comercializarea cu

ridicata,prin sistem automatizat,

a produselor petroliere identificate

PROCES-VERBAL 
de eşantionare în vederea determinării parametrilor specificaţiilor tehnice pentru benzină și motorină, impuse la introducerea pe piaţă

Nr.__________

Încheiat la _______ ora __________ între:

vânzătorii cu amănuntul_____________________________________________________

(denumirea staţiei, adresa, telefonul, fax, e-mail)

reprezentat prin __________________________    şi organismul de inspecţie recunoscut

(numele,  funcţia)

_______________________________reprezentat prin ____________________________

(adresa, telefonul, fax, e-mail)                                                                                  ( numele, funcţia)

În conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 1116  din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, am procedat la prelevarea următoarelor probe:

| Nr | Denumirea produsului | Importator/ Importatorii | Cantitatea din care s-a prelevat proba (litri) | Cantitatea prelevată (litri) | Parametrii de determinat | Nr. Distribuitor de produse petroliere | Număr sigilii |  |  | Nr. lotului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Proba pentru laborator | Contra- probă | Proba- martor |  |

Reprezentantul staţiei a primit spre păstrare probele-martor și contraprobele-martor introduse în recipiente curate şi uscate.

Proba pentru laborator şi contraproba au fost preluate pentru a fi expediate la laboratorul organismului de inspecţie recunoscut pentru efectuarea încercărilor.

| Reprezentantul organismului de inspecţie recunoscut _____________________________________ | Reprezentantul vînzătorului cu amănuntul (staţiei), ______________________________ |
| --- | --- |

”Anexa nr. 5

la Regulamentul  cu privire la

depozitarea şi comercializarea cu

ridicata,prin sistem automatizat,

a produselor petroliere identificate

METODOLOGIE DE EŞANTIONARE CONFORM PROGRAMULUI NAŢONAL

1. În vederea determinării parametrilor din  specificaţiile tehnice pentru benzină şi motorină se prelevează 3 probe, identificabile oricînd:

1) proba  pentru laborator: cantitatea de produs prelevată dintr-un lot pentru a permite determinarea a parametrilor specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa nr.3 din prezentul Regulament.

2) contraproba: proba care se utilizează pentru efectuarea încercărilor repetate atunci cînd rezultatele încercărilor asupra probei pentru laborator au evidenţiat neconformitatea acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în anexa nr.3 din prezentul Regulament;

3) proba-martor: proba care se păstrează de către vânzătorul cu amănuntul.

2. În toate cazurile probele prelevate vor fi sigilate. Numerele sigiliilor se vor aplica pe eticheta aferentă probelor.

3. Înainte de utilizare recipientele pentru prelevarea probelor trebuie să fie verificate din punct de vedere al integrităţii şi etanşeităţii. Recipientul se închide cu un capac prevăzut cu o garnitură nedeteriorată, rezistentă la benzină şi motorină.

4. Probele vor fi introduse numai în recipiente destinate în mod special pentru acest scop, care trebuie sa fie curate şi uscate.

5. Proba-martor şi contraproba vor avea sigilii duble. Un sigiliu va fi al vânzătorului  cu amănuntul de benzină sau motorină supusă verificării, iar celălalt sigiliu va fi al organismului de inspecţie recunoscut.

6. Posesorii celor 3 probe nu au dreptul să distrugă sau să modifice starea probei aflate în păstrarea lor. Cantitatea necesară pentru cele 3probe de benzină și motorină este stabilită în SM SR EN 228 și SM SR EN 590 respectiv.

8. Proba-martor şi contraproba sigilate se păstrează timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o cameră răcoroasă, uscată şi ferită de praf cu respectarea normelor de protecție,  de prevenire și stingere a incendiilor.

9. Evidenţa probelor prelevate se va ţine într-un registru special al organismului de inspecţie recunoscut.

10. În registrul special de evidenţă se înscriu informaţiile menţionate pe etichetele fixate pe probele sigilate. Prelevarea probelor se realizează cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

11. Metodele de referinţă pentru determinarea parametrilor aferenţi specificaţiilor tehnice sînt cele prevăzute în anexa nr.3 din prezentul Regulament.”

”Anexa nr. 6

la Regulamentul  cu privire la

depozitarea şi comercializarea cu

ridicata, prin sistem automatizat,

a produselor petroliere identificate

Formularul de prezentare a informaţiilor privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni ale Republicii Moldova, de către  importatorii, vânzătorii cu amănuntul de benzină şi motorină

I. Tip de produs petrolier: benzină

|  | Perioada aferentă raportării (an şi trimestru) | Cantitatea totală de benzină introdusă pe piaţă (mii tone) | Cantitatea de benzină introdusă pe piaţă, detaliată pe sortimente, perioadă vară/iarnă şi unităţi teritoriale ale Republicii Moldova* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sortimentul de benzină | Cantitatea aferentă sortimentului, introdusă pe piaţă în perioada de |  | Cantitatea aferentă sortimentului, introdusă pe piaţă, detaliată pe unități teritoriale ale Republicii Moldova* (mii tone) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vară (mii tone) | iarnă (mii tone) | Regiunea Nord | Regiunea Sud |  |  |  |  | Regiunea Centru |  |

II. Tip de produs petrolier: motorină

|  | Perioada aferentă raportării (an şi trimestru) | Cantitatea totală de motorină introdusă pe piaţă (mii tone) | Cantitatea de motorină introdusă pe piaţă, detaliată pe sortimente, perioadă vară/iarnă şi unităţi teritoriale ale Republicii Moldova* |  |  |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sortimentul de motorină | Cantitatea aferentă sortimentului, introdusă pe piaţă în perioada de |  | Cantitatea aferentă sortimentului, introdusă pe piaţă, detaliată pe unităţii teritoriale ale Republicii Moldova* (mii tone) |  |  |  |
|  |  |  |  | Vară (miitone) | Iarnă (mii tone) | Regiunea Nord | Regiunea Sud | Regiunea Centru |  |

*      conform Hotărârii Guvernului nr. 570 din 19 iulie 2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova.

”Anexa nr. 7

la Regulamentul  cu privire la

depozitarea şi comercializarea cu

ridicata, prin sistem automatizat,

a produselor petroliere identificate

RAPORT DE INSPECŢIE

1. Date de identificare a organismului de inspecție

2. Numărul și data emiterii raportului de inspecție

3. Denumirea și date de identificare a tipului de produs petrolier

4. Date de identificare a agentului economic, numărul și data procesului verbal de eșantionare

5. Documente de referință utilizate în cadrul inspecției

6. Identificarea metodelor și procedurilor utilizate

7. Locul și data inspecției

8. Identificarea echipamentului utilizat pentru inspecție

9. Condițiile de mediu în timpul inspecției

10. Rezultatele inspecţiei

11. Numele, funcția și semnătura personalului care au efectuat inspecția

2. Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22 august 2002 despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 122-123,  art. 1240),  se modifică şi se completează după cum urmează:

1) la pct.4, denumirea autorităţilor ”Ministerul Finanţelor (Serviciul Fiscal de Stat), Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică” se substituie cu ”Ministerul Finanţelor (Serviciul Fiscal de Stat), Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică”

2) în Regulament

a)  prin  tot textul Regulamentului, cuvintele „certificate de conformitate”  la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „rapoarte de inspecţe”, la forma gramaticală corespunzătoare;

b) la pct. 3, cuvintele ”şi care dispun de autorizaţii tehnice pentru exploatarea staţiilor certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate (în continuare – staţii), eliberate de către Ministerul Economiei”  se substituie cu cuvintele ” avizul pozitiv de expertiză pentru exploatarea stațiilor de alimentare cu produse petroliere principale și gaze lichefiate (în continuare stații) eliberat de organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale”;

c) la pct. 22, cuvintele ”Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele ”Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”;

d) la pct. 23, cuvintele ”la Ministerul Economiei” se exclud;

e) la pct. 29, cuvintele ”avizat de Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele ”avizat de Agenţia de Mediu”;

f) pct. 33 va avea următorul cuprins ”Mijloacele de măsurare utilizate la  stație  sau magazinul specializat, care cad sub incidenţa art.11 din Legea metrologiei nr. 19/2016 se supun controlului metrologic legal”;

g) la pct. 39, cuvintele ”autorizat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, cu avizul Ministerului Economiei”  se exclude;

h) la pct. 41, alineatul doi se prezintă în următoarea redacție ”Produsele petroliere necesită a fi însoţite de raportul de inspecție”;

i) la pct. 55, denumirea autorităţilor ”Ministerul Finanţelor (Serviciul Fiscal de Stat), Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică”  se substituie cu ”Ministerul Finanţelor (Serviciul Fiscal de Stat), Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea pieții”.

j) la anexa nr.1 cuvintele „factura" și „factura de expediție" se  substituite cu cuvintele „factura fiscală" la forma gramaticală corespunzătoare.

3. Hotărîrea Guvernului nr. 476  din 17 aprilie 2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 57-58,  art. 564) cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) la pct. 2 denumirea autorităţilor ”Ministerului Finanţelor, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică” se substituie cu ”Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică”.

2) la pct. 3 denumirea autorităţilor ”Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu ”Ministerul Economiei și Infrastructurii”.

3) la pct. 10, denumire autorității ”Departamentul Standardizare și Metrologie” se substituie cu cuvintele ”organismul de inspecţie recunoscut de Ministerul Economiei și Infrastructurii”.